房屋建筑与装饰工程计量复习提纲

- 判断题

1．计算砖基础工程量，应扣除T形接头大放脚重复部分体积。                (    )

2．土方和石方的开挖应分开列项。                                        (    )

3．规费是国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及

教育附加费等。                                                         (    )

4．构造柱应按矩形柱项目编码列项。                                      (    )

5．楼地面工程量按设计图示尺寸以面积计算，不扣除问壁墙和柱、垛、附墙烟囱及

孔洞所占面积。                                                         (    )

6．镶贴块料柱面工程量，按设计图示尺寸柱断面周长乘以高度以面积计算。    (    )

7．梁、柱侧壁抹灰并人天棚抹灰面积内计算工程量。                        (    )

8．《计价表》中“平整场地”项目工程量计算规则与清单计价规范的不一致。   (    )

9．砖基础与墙身使用同一种材料时，以设计的室内地坪（±0.00）（有地下室以地下室

设计室内地坪）为界，以上为基础，以下为墙身。                           (    )

10．施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费，不包括机上人工费。(    )

二、选择题

1．(   )是表明拟建工程的全部分项实体工程名称和相应数量的明细清单。

A．实体项目清单    B．措施项目清单

C．其他项目清单    D．分部分项工程量清单

2．编制土石方工程量清单，土石方体积应按(   )计算。

A．挖掘前的天然密实体积    B．挖掘后的松散体积

C．夯实后的体积计算    D．碾压前的松散体积

3．(   )项目适用于建筑场地厚度在±30 cm以内的挖、填、运、找平。

A．挖土方    B．挖基础土方    C．平整场地

D．挖山坡土方

4．计算墙体工程量，不扣除单个面积(    )以内的孔洞所占体积。

A．0.5 m2    B．0.03 m2    C．0.3 m2    D．0.2 m2

5．砖基础与砖墙(身)划分应以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室室内设计地坪为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料，位于设计室内地坪(    )以内时以不同材料为界，超过时，应以设计室内地坪为界。

A．±200 mm    B．±300 mm    C．±500 mm

D．±30 mm

6．现浇有梁板的柱高，应(    )的高度计算。

A．自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间

B．自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间

C．自柱基上表面至柱顶

D．自室内地坪至柱顶

7．水泥砂浆楼地面工程量计算不扣除(    )以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。

A．0．1 m     B．0．2 m    C．0.3㎡    D．0．4㎡

8．天棚抹灰项目工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。应扣除(    )所占的积。

A．120砖墙    B．240砖墙    C．附墙烟囱    D．柱

9．单层建筑物高度在(    )者应计算全面积。

A．2.10 m     B．2.10 m及以上    C．2.20 m     D．2.20 m及以上

10．招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的(    )。

A．最高工程造价    B．最低工程造价    C．平均工程造价    D．工程造价

11．(    )应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

A．措施项目费    B．规费和税金    C．索赔费    D．总承包服务费

12．按《计价表》计算打预制管桩工程量时，下列（   ）说法是正确的。

A．按设计桩长（包括桩尖）乘以桩身截面积，不扣除空心部分的体积以立方米计算

B．按设计桩长（包括桩尖）乘以桩身截面积，并扣除空心部分的体积以立方米计算

C．按设计桩长（不包括桩尖）乘以桩身截面积，不扣除空心部分的体积以立方米计算

D．按设计桩长（不包括桩尖）乘以桩身截面积，并扣除空心部分的体积以立方米计算

13．《计价表》中，挖基坑工程量的计算规则是（     ）。

A、按设计图示尺寸（不考虑施工放坡和工作面）以体积计算

B、按设计图示尺寸（考虑施工放坡但不考虑工作面）以体积计算

C、按设计图示尺寸（不考虑施工放坡但考虑工作面）以体积计算

D、按设计图示尺寸（考虑施工放坡和工作面）以体积计算

14．建筑物的阳台均应(    )计算。

A．按其水平投影面积全部    B．按其水平投影面积l／2

C．按其水平投影面积1／3    D．不

15．《计价表》中，楼梯整体面层按楼梯的水平投影面积以平方米计算，包括踏步、踢脚板、中间休息平台、踢脚线、梯板侧面及堵头。楼梯井宽在（     ）以内者不扣除。

A．200mm       B．300mm      C． 400mm

D．500mm

| 得分 | 评卷人 | 三、多选题（每小题2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

- 多选题

1．工程量清单主要由(    )组成。

A．分部分项工程量清单     B．措施项目清单

C．其他项目清单           D．规费项目和税金项目清单

E．投标项目清单

2．分部分项工程量清单的要素有(   )

A．项目编码    B．项目金额    C．项目特征    D．工程量   E．项目名称

3．土(石)方回填项目适用于(    )并包括指定范围内的运输以及借土回填的土方开挖。

A．挖土回填    B．场地回填   C．室内回填   D．基础回填   E．人工回填

4．计算墙体工程量，应扣除(    )体积。

A．门窗洞口    B．圈梁   C．梁头   D．板头  E．过梁

5．以下属于全国清单计价规范中规定的通用措施项目的有(    )。

A．安全文明施工    B．二次搬运   C．混凝土、钢筋混凝土模板     D．脚手架

E．大型机械设备进出场及安拆

6．其他项目清单应按照(    )内容列项。

A．暂列金额    B．暂估价    c．计日工D．总承包服务费    E．税金

7．规费包括(    )。

A．工程排污费    B．工程定额测定费  c．社会保障费    D．住房公积金

8．楼地面结构包括(    )。

A．防水层    B．基层    c．找平层    D．面层    E. 隔汽层

9．投标报价的编制依据有(    )。

A．工程量清单计价规范

B．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法

C．企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额

D．投标文件

E．招标文件

10．对预制管桩，与桩基清单相对应的《计价表》内容包括（     ）。

A．打预制桩      B．桩制作      C．桩吊装

C．桩运输        E．钢筋制作

四、计算题

1．某单位传达室基础平面图及基础详图如图示，室内外高差－0.30m，土壤为三类干土，场内运土150m，用双轮车运土。要求编制土石方分部的工程量清单。（列出所有土石方工程清单项目，计算清单工程量）

2． 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩，C25混凝土现场搅拌，土孔中充盈系数为1.25，自然地面标高―0.45m，桩顶标高－3.00m，设计桩长12m，桩进入岩层1m，桩直径600mm，计100根，泥浆外运5km。

（1）编制钻孔灌注桩的工程量清单（项目编码、计量单位、项目特征描述）。

（2）根据《江苏省计价定额》确定工程量

- 计算1m³一砖半厚墙砌体（标准砖240*115*53mm）的标准砖、砂浆净用量（灰缝厚度按照10mm计算）。

一、 判断题

1.× 2. √3.× 4.√ 5.×

6.× 7.× 8.√ 9.× 10.×

二、单选题

1.D  2.A  3.C  4.C  5.B  6.A  7.C  8.B

9.D  10.A  11.B  12.B  13.D  14.B  15.A

三、 多选题（

1.ABCD  2.ACDE  3.BCD  4.ABE  5.ABCDE

6.ABCD  7.ABCD  8.ABCD  9.ABCE  10.ABCD

四、 计算题

1.平整场地 ㎡

(7.2+0.24)×(5.4+0.24)=41.96

2.挖掘土方 m³

基础长：外(7.2+5.4)×2=25.2m

内5.4-1.2=4.2m

基础深：1.9-0.3=1.6m

基础宽：1.2m

V=(25.2+4.2)×1.6×1.2=56.45m³

3.基础回填 m³

[(7.2+5.4)×2+(5.4-1.2)]×1.2×0.1=3.53m³垫层

[(7.2+5.4)×2+(5.4-1)]×0.25=7.4m³ 砼基础

[(7.2+5.4)×2+(5.4-0.24)]×(1.25×0.24+0.06×0.12×2)=9.55m³ 砖基础

V=56.45-3.53-7.4-9.55=35.97m³

4.室内回填 m³

(5.4-0.24)×(3.6-0.24)×2×0.3=10.4m³

第三题

标准砖的尺寸为：240*115*53mm，一砖半墙的砌体厚度为0.365m；

根据公式：标准砖净用量=1*2*砌体厚度的砖系数/（砌体厚度*（标准砖长+灰缝厚）*（标准砖厚+灰缝厚））

则标准砖净用量=1*2*1.5/（0.365*（0.24+0.01）*（0.053+0.01））=522块

砂浆净用量=1-522*0.24*0.115*0.053=0.237m³