《汽车电工电子技术》复习提纲

- 填空题（每小空 1 分，共 30 分）

1．当电源与负载连接成电路后，电路可能处于           、           、            三种

不同的状态。
2．已知正弦交流电，其电流最大值为             ，电流有效值为

，频率为            ，周期为             ，初相位为            。

3．在汽车交流发电机中，就是利用                组成的整流板将发电机发出的

整流为                     。 二极管具有                              特性。

4.晶体管工作在放大状态的外部条件是发射结                 ，集电结                  。汽车晶体三极管开关电路主要应用三极管交替工作在               区和              区。

5.组合逻辑电路的基本单元电路是             ，时序逻辑电路的基本单元电路是             。

6．变压器运行中，绕组电流的热效应所引起的损耗称为            损耗；交变磁场在铁芯中所引起的           损耗和            损耗合称为              损耗。

7.三相异步电动机主要由           和         两大部分组成。电机的铁芯是由相互绝缘的

片叠压制成。电动机的定子绕组可以连接成       或       两种方式。

8.异步电动机调速可以用改变         、         和          三种方法来实现。

二、 单项选择题（每小题 3 分，共 15分）

1.有三个220V100W的灯泡，分别将其接成星形与三角形联接在线电压为380V的电源上，则三个灯泡（    ）。

A三个灯泡一样亮       B接成三角形联结时会烧坏

C 接成星形联结时灯泡较暗   D其中一个很亮，两个会很暗

2．一只三极管的β=50，当IB=10μA时，发射极电流是（     ）毫安。

A、0.51毫安       B、0.5毫安    C、1毫安     D、0.2毫安

3. 用万用表测得某轿车氧传感器的输出电压约为0.9伏，说明发动机尾气（      ）

A符合要求      B  偏稀       C偏浓       D不确定

4．十进制数97转换成二进制数为（     ）。

A、1100011；   B、1100101   C、1100100  D 1100001

5．三相异步电动机的旋转方向与通入三相绕组的三相电流（    ）有关。

- 大小      B、方向      C、频率       D、相序

三、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1．写出传统点火系统的基本组成和各部分的主要作用。

2．说出三相交流发电机的工作原理。

3. 简述直流电动机的结构。并说明换向器的作用。

4. 什么是磁路？为什么磁路必须由铁磁材料构成？

5.画出两输入与门、或门、非门电路符号，并写出相应的逻辑表达式。

四、 综合题（共 30 分）

1．求电路中的电流。（7分）

2．把一个0.1H的电感元件接到电压为V的正弦电源上：（1）电流是多少，写出电流的瞬时表达式。（2）或将频率调到5000HZ，而电源电压保持不变，这时电流将为多少？

（8分）

3. 已知一单相变压器原、副绕组匝数N1=1000,N2=200,原边电流I1=2A ,副边电压U2=50V,负载为纯电阻，若忽略变压器的漏磁和损耗，求变压器的原边电压U1、副边电流I2和输入功率、输出功率。（7分）

4. 写出下图电动机控制电路功能，并写出控制过程。（8分）

一、 填空题（每小空 1分，共 30 分）

1. 短路  空载  负载

2. 10    15.9  0.06  30度

3. 二极管  、 三相交流电 、 直流电    单向导电性

4.正偏    反偏   截止   饱和

5.基本门电路    触发器

6.铜  磁滞   涡流   铁

7.定子   转子   硅钢   三角形   星形

8.变级   变频   变转差率

二、 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- B

- A

- C

- D

- D

三、 简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1.传统点火系统由电源，点火开关，点火线圈，分电器和火花塞组成。

电源：其作用是给点火系统提供电能。点火开关：接通和切断点火系统低压电路。点火线圈：将12伏的低压电转变成为高压电。分电器：接通或断开点火线圈的初级电路，使点火线圈产生高压电，并按各缸点火顺序，将高压电分送到火花塞。火花塞：将点火线圈产生的高压电引入发动机气缸的燃烧室，并在其间隙中产生电火花，点燃可燃混合气。

2.当发电机的转子在外力的带动下匀速转动时，转子磁场在空间按正弦规律分布且恒速旋转，作切割磁感线运动，因而在三相绕组中感应出三相正弦电动势，由于三个绕组结构相同且在空间相差120度的角度，因此产生的三相电动势幅值相同，频率相同，相位彼此相差120度。

3.直流电动机主要包括定子部分和转子部分。定子主要由主磁极，机座，换向极，电刷装置和端盖组成。转子部分主要由电枢铁芯，电枢绕组，换向器、电动机转轴和轴承等部分组成。换向器又称整流子，作用是把电枢绕组中的交变电动势转变为直流电动势向外部输出直流电压。

4.磁通所通过的路径称为磁路；铁磁材料具有汇聚磁通、使铁芯内部的磁场增强的作用。

5.略

四、 综合题（共 30 分）

1． I 3=7A

2.  318mA     3.18mA

3． U1=250V   I2=10A   P输入=500W   P输出=500W

4. 略