《汽车机械制图2》

一、填空题

1.在圆柱或圆锥表面上所形成的螺纹为             。

2.常见的在零件上加工形成螺纹的方法有：                             两种。

3.            是指通过螺纹的牙顶或内螺纹的假想的圆柱面的直径。

4.           是指通过外螺纹的牙底或内螺纹的牙顶假想的一圆柱面的直径。

5.常用的齿轮有三种分别是：             、             和            。

5.齿轮的轮齿部分沿分度圆柱面直母线方向度量的宽度，称为           。

7.弹簧中间节距相同的部分圈数称为           。

8.根据孔和轴之间的配合松紧程度，可以分为三类：           、         和           。

9.标注尺寸的          称为尺寸基准,机器零件在    ,     ,      三个方向上,每个方向至少有一个尺寸基准.

10.为了改善金属材料的力学性能(如强度,硬度,弹性等 ),提高零件的耐磨性,耐疲劳性常需对零件进行           。

11.为便于装配和除去毛刺,锐边,在轴和孔的端部常加工成      。常用的是       度倒角。

12.机器零件的种类繁多,但从它们的结构形状和作用看,大体可分为四类:                ,              ,               ,

。

13.螺纹紧固的连接形式有：                 、            和

。

14.分度圆上相邻两齿同侧齿廓间的弧长称为           。

二、简答题

1．简述零件图的作用和内容 ？

2．比较装配图和零件图的不同之处？

三、判断题

分析下列螺纹画法的错误,正确的打“√”, 错误的打“×”。

（   ）    （   ）       （    ）            （    ）

- 综合题

1．完成螺钉连接的装配图。（10分）

2．补全螺栓连接图中所缺的图线。(10分)

3．读套筒零件图，回答下列问题。（10分）

（1）说明符号的含义：符号表示          ，数字0.04表示

  。A是                                 。

（2）95h6的含义是什么？是什么配合制？

（3）解释的含义。

4．读右图，并回答下列问题。（20分）

（1）该零件图所表达的零件为___________类零件，长度方向基准是：___________宽度方向基准是：_________，高度方向基准是：_______________。

（2）该零件的毛坯是用________加工方法制造的，热处理的方式是__________，处理后硬度为________________。

（3）该零件顶板的厚度是________mm，侧板的厚度是________mm。锥销孔是在_____时再进行加工，零件上一共有____个，其作用是___________________________。

（4）右视图上部的四个同心圆，从大到小，直径分别为__________________。主视图采用了____________________________表达方法。

（5）右视图中有些地方的虚线没有画出，这是为什么？

答：____________________________________________________。

（6）右视图四角的圆孔尺寸为______________________。

（7）零件的总长、总宽、总高分别为_______________________________。

一、 填空题（每空1分，共30分）

1． 外螺纹

2． 车床车削 丝锥攻丝

3． 大径

4． 小径

5． 圆柱齿轮、圆锥齿轮  蜗杆齿

6． 齿宽

7． 有效圈数

8． 间隙配合   过盈配合 过度配合

9． 起始点    长   宽   高

10．热处理.

11．倒角    45

12  轴套类零件, 盘盖类零件,叉架类零件,箱座类零件

13．螺栓连接   螺柱连接   螺钉连接

14．齿距

二、简答题（共 10 分）

1．答：零件图时设计部门提交给生产部门的重要技术文件，是制造和检验零件的主要依据。

零件图的内容主要包括：一组视图、完整的尺寸、技术要求、标题栏。

2．答：

三、判断题（共 10 分）

×√××

四、综合题（共50分）

1．

2．

3．（1）同轴度     95的轴线与60的轴线的同轴度公差为0.04    基准代号（60轴线）

（2）答：95h6的含义是轴的基本尺寸为95mm，其公差等级为6级，基本偏差为h类的轴的公差带；是基轴制配合。

（3）答：6个螺纹孔，螺孔深度为8mm；钻孔深度为10mm，均布圆周。

4．（1）盘盖、右端面、￠25孔的轴线、￠25孔的轴线

（2）铸造、时效处理、170—230HBS

（3）8、10、装配、2、定位作用

（4）￠45、￠40、￠27、￠25、阶梯剖的全剖视图

（5）因为在剖视图及尺寸标注中已经表达清楚，采用了简化画法。

（6）4-￠9／沉孔￠15深10

（7）50mm、135mm、180mm