汽车发动机构造与维修1

- 填空题

1、活塞环的三隙是              、               、                。

2、四冲程直列六缸发动机的作功间隔角为              ，一共有               个曲拐，点火顺序为               。

3、电子控制汽油喷射系统一般由              、              和              组成。

4、四冲程发动机每完成一个工作循环，曲轴旋转     周，各缸的进，排气门各开启       次，

此时凸轮轴只旋转       周，因此曲轴与凸轮轴转速之比              。

5、柴油机燃料供给系三大精密偶件是                               、

、                            。

6、油环的作用是                  、                   、                     。

7、发动机曲轴箱通风方式有            通风和            通风两种。

8、活塞的横断面为                  ，纵断面为                    。

9、旁通阀的作用                            。

10、喷油器的喷油压力是由                       决定的。

二、名词解释

1、气门叠开

2、压缩比

3、气缸工作容积

4、曲拐

5、工作循环

三、  判断题

1、四冲程发动机在进行压缩行程时，进排气门都是开启的。 （     ）

2、采用全浮式连接的活塞销，无论在装配时，还是在发动机工作时，活塞销均能在活塞销座孔中自由转动。               （     ）

3、为了汽缸的密封性不论是干式缸套还是湿式缸套，在压入气缸体以后，都应使气缸套顶面与气缸体上面平齐。         （     ）

4、主供油装置在中小负荷时，随着负荷增大，使混合气逐渐变浓。（     ）

5、柴油的雾化主要依靠高的喷油压力、很小的喷孔实现的。    （     ）

6、两极式调速器只在柴油机的最高转速和怠速起自动调节作用，而在最高转速和怠速之间的其它任何转速调速器也起调节作用。                              （     ）

7、活塞与气缸壁间隙过大易出现拉缸。                     （     ）

8、气门间隙过大、过小会影响发动机配气相位的变化。       （     ）

9、如果气油泵与气缸体之间的垫片加厚，则供油量增加。     （     ）

10、柴油机气缸压力过低，会使发动机启动困难。            （     ）

四、  选择题

1、四冲程柴油发动机在进气行程时，进入气缸的是（      ）。

A、纯空气    B、氧气     C、可燃混合气   D、纯燃料

2、共轨系统的油压可以（      ）MPa。

A、大于200  B、达50～200   C、小于100   D、都有可能

3、若连杆检验仪的量规的上测点与平板接触，下面两测点与平板的间隙相等，则表明连杆发生了（      ）。

A、弯曲      B、扭曲     C、双重弯曲    D、弯曲与扭曲

4、连杆的弯、扭校正经常在（       ）下进行。

A、高温      B、常温     C、高压        D、低压

5、全支撑曲轴为（（       ）。

A、主轴颈与连杆轴颈一样多     B、主轴颈比连杆轴颈多一个

C、主轴颈比连杆轴颈少一个     D、主轴颈比连杆轴颈少两个

6、柴油机可燃混合气是在（       ）内形成的。

A、进气管      B、化油器   C、燃烧室

7、某气缸的工作容积为0.896升，燃烧室容积为0.14升，则压缩比为（        ）。

A、7.4         B、7       C、6.4

8、进、排气门在排气上止点时（        ）。

A、进气门开，排气门关     B、排气门开，进气门关

C、进、排气门全关         D、进、排气门叠开

9、下面零件中不是采用压力润滑方式的是（        ）。

A、挺柱     B、凸轮轴轴承    C、摇臂    D、凸轮轴正时齿轮

10、活塞通常采用的润滑方式是（        ）。

A、压力润滑               B、飞溅润滑

C、两种润滑方式都有       D、润滑方式不确定

- 问答题

1、发动机不同工作温度下的冷却液的循环路线？2、喷油器性能的检验及调整有哪些内容？

3、汽油机由哪几部分组成？柴油机和汽油机有什么区别？

4、为什么要有气门间隙？气门间隙过大或过小有何危害？

5、画出直列六缸机的工作循环表，并指出当第一缸活塞处于压缩上止点时各缸气门间隙的调整情况。（发火顺序为1-5-3-6-2-4）

一、填空题（每小题 1 分，共 25 分）

- 端隙、背隙、侧隙。

- 120°、6、1-5-3-6-2-4。

- 空气供给系统、燃油供给系统、电子控制系统。

- 2，1，1，2：1。

- 柱塞偶件、针阀与针阀偶件、出油阀与出油阀座。

- 刮油、布油、密封。

- 自然、强制

- 椭圆形，上小、下大的截锥形。

- 粗滤器堵塞时，机油直接经旁通阀进入主油道。

10．调压弹簧预紧力。

二、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1．由于进排气门的早开和迟闭，就会有一段时间内进、排气门同时开启的现象这种现象称为气门叠开。

2．压缩比是指汽缸总容积与燃烧室容积的比值。

3．汽缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所让出空间的容积。

4．一个连杆轴颈与它两端的曲柄及主轴颈构成一个曲拐。

5．活塞在汽缸内每完成进气、压缩、作功和排气四个过程称为一个工作循环。

三、  判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1．X  2．X  3．X  4．X  5．√  6．X  7．X  8．√  9．X  10．√

四、  选择题（每题只有一个标准答案，将答案写于下列括号中，每小题 2 分，共 20 分）

1．A  2．B  3．A  4．B  5．B  6．C  7．A  8．D  9．A  10．B

五、 问答题（共 30 分）

1．答：①当冷却水温度低于85℃时，发动机缸体→发动机缸盖→节温器副阀门→水泵→发动机缸体。

②当冷却水温度大于85度、小于105度时，既有大循环也有小循环。

③当冷却水温度大于105度时，发动机缸体→发动机缸盖→节温器主阀门→节温器→散热器→水泵→发动机缸体

2.答：喷油压力的检查与调整、密封性能的检查、喷雾质量的检查、喷油干脆程度的检查。

- 答：汽油机主要由两大机构五大系统组成，分别是曲柄连杆机构、配气机构；燃油供给系、点火系、润滑系、冷却系和起动系。区别：汽油机进入气缸的可燃混合气，而柴油机进入的是纯空气；汽油机采取的燃烧方式是点燃，结构上有火花塞，柴油机采用的是压燃，没有火花塞。不是缸内直喷的汽油机缸内没有喷油器而柴油机有。

4.答： 发动机工作时，因为高温，气门会受热膨胀而伸长，由于气门传动组零件都是刚性元件，如不在冷态时预留间隙，会导致热态下伸长的气门使气门关闭不严而漏气，使发动机性能下降，甚至不能起动。气门间隙过大，使进、排气门开启不足，影响了进、排气性能，同时造成开启时对气门的冲击，产生磨损和噪声；气门间隙过小，容易造成气门关闭不严而漏气，影响发动机性能，甚至不能起动。

5.答：

当第一缸活塞处于压缩行程上止点时，可进行的气门间隙调整为：1缸进、排气门均可调；2缸进气门可调；3缸排气门可调；4缸进气门可调；5缸排气门可调；6缸进、排气门均不可调。