高层施工技术复习大纲

一、填空题

1、作为保证基坑开挖稳定的支护体系包括 _______和_ _______两部分。

2、土层锚杆设计要考虑的问题包括_______、_______、_______、_______、等。

3、灌注桩的施工方法，常用的有_______、_______、_______、_______等多种。

4．桩按照受力情况分为_______、_______。

5．混凝土“徐变”含义_________________________________________________。

6、在水泥土墙中插入型钢称为_______。

7、干作业的挖孔桩属于_______  （挤土 / 非挤土桩）.

8、用锤击法打桩_______、_______打桩方式较好。

9、沉桩施工中，端承桩的质量控制原则是____________________________。

10、沉桩施工中，摩擦桩的质量控制原则是____________________________。

二、判断题

1．工程上常采用集水坑排水法来防止流砂现象的发生。(   )

2．钢板桩施工中，由于钢板桩之间的连接采用铰接锁口，容易产生扭转的质量事故。 (    )

3．地下连续墙按成墙方式分为：地下连续墙和地下防渗墙。(     )

4．板(墙)式地下连续墙，通常都要经过挖槽、固壁、浇注和联接(接头)等工序。(   )

5．土层锚杆钻孔时，常使用膨润土循环泥浆进行护壁。(     )

6．摩擦桩的荷载主要由桩壁摩阻力和桩端阻力共同承担，施工时主要控制入土深度和标高。(     )

7．土层锚杆施工中，压力灌浆的目的主要是形成锚固段。(   )

8．湿作业成孔灌注桩施工中，如果泥浆密度太小，容易引起断桩的质量事故。(   )

9．不同直径钢筋采用电渣压力焊时，应按照直径小的钢筋选择焊接参数。(    )

10．大体积混凝土工程施工时，控制温度的目的就是对混凝土内部的最高温度进行人为的控制。(     )

11．基坑开挖的施工准备工作中应完成基线和水平基点的设置工作。(     )

12．泵送混凝土不太适合配筋密度大的结构浇筑。(     )

13．导墙的作用之一是：作为测量的基准。(     )

14．碗扣式脚手架主要优点之一是“零配件损耗高”。(   )

15．工程上常采用集水坑排水法来防止流砂现象的发生。(   )

16．一般来说。砂土的渗透系数愈小，排水性能愈差时，愈不易形成流砂。(    )

17．钢板桩的沉桩原则是“重锤低击”。(   )

18．地下连续墙按照开挖方法分为：桩柱式、槽板式和组合式三种。(   )

19．单根土层锚杆长度一般不应超过20m。(     )

20．土层锚杆施工中，压力灌浆的目的主要是形成锚固段。(    )

三、 简答题

1、工程中常用的挡墙结构一般有哪些形式 ？

2. 屋面采用卷材防水时，对找平层有哪些要求 ？

3．湿作业成孔灌注桩常见的质量问题有哪些 ?

4．简述大体积混凝土施工中，采取哪些有效措施降低水化热。

5．什么是“橡皮土”？橡皮土如何处理 ？

参考答案：

一、填空题(每小题2分，共20分)

1  挡墙   支撑

2  锚杆布置 锚杆承载力 锚杆的整体稳定性 锚杆的尺寸确定_

3、_钻孔灌注桩 套管成孔灌注桩 爆扩成孔灌注桩__和_挖孔灌注桩

4、．端承桩和摩擦桩)

5  长期荷载作用下，应力不变，应变随时间增加而增长的现象称为混凝土徐变

6、SMW挡墙

7、　非挤土桩

8、重锤低击　、低提重打

9、以控制贯入度为主，桩尖标高作参考

10、以控制桩尖标高为主，控制贯入度作参考

二、判断（每小题2分，共20分）

1~5  X√X√X    6~10 √X X√X     11~15  √X√XX  15~20  XXXXX

三、简答题(每题6分，共30分)

1、工程中常用的挡墙结构一般有哪些形式？

答： 1）钢板桩，2）钢筋棍凝土板桩，3）钻孔灌注桩挡墙，4）H型钢支柱(或钢筋混凝土桩支柱)、木挡板支护墙，5）地下连续墙，6）深层搅拌水泥土桩挡墙，7）旋喷桩帷幕墙。除上述者外，还有用人工挖孔桩(我国南方地区应用不少)、预制打入钢筋混凝土桩等作为支护结构挡墙的。

2.屋面采用卷材防水时，对找平层有哪些要求？找平层坚固平整、表面清洁、保证规定的厚度与突出屋面的结构（如女儿墙）或突出屋面的管道等交接处应做成圆弧形，平面转角处也应做成圆弧形，大面积找平层还应设置分格缝，内排水的水落口处找平层应做坡度。（其坡度不应小于5%）

3．湿作业成孔灌注桩常见的质量问题有哪些? 答题要点： (1)孔壁坍落；(2)桩位偏斜；(3)钻孔漏浆；(4)缩孔；(5)梅花孔；(6)钢筋笼放置不当；(7)桩身夹泥或断桩。

4．简述大体积混凝土施工中，采取哪些有效措施降低水化热。答题要点：(1)应优先选择水化热低水泥品种，如矿渣水泥。 (2)避免用高强混凝土，尽可能选用中低强度混凝土。 (3)在满足设计要求及施工工艺要求的前提下，应尽量减少水泥用量，以降低混凝土的绝热温升。

5．什么是“橡皮土”？橡皮土如何处理？答题要点：如果地基土含水量很大趋于饱和，夯拍后使土变成具有颤动的感觉，这种土称为“橡皮土”。这种土额处理避免直接夯拍，可采用晾槽或掺石灰粉的方法降低土的含水量；如果已经出现橡皮土，可铺填碎砖或碎石将土挤密，或将颤动部分的土挖去，填以砂土或级配砂石夯实。