《微机原理及组装维护技术》

- 填空题

1.计算机是由运算器、        、存储器、         以及输出设备五大部件组成的。

2.按照微型计算机的应用来分类，微型计算机可以分为：单片机、       、位片机、        。

3.微型计算机的应用归纳起来有以下几个方面：科学计算、办公自动化、信息管理、           、多媒体应用、计算机辅助处理、           、人工智能等。

4.微机的主要性能指标包括：        、运算速度、         、内存速度、系统总线的传输速率、性能价格比。

5.103.8125d=                  b   ，  92B.D01Ah=                                 b

6.当机器字长为8位二进制数时：X1=-1010111，[X1]原=            ，[X1]补=

7.ASCII码的全称为                    ，这种编码由      位二进制数组合而成，可以表示

128个不同字符。

8.国标码（GB2312-80）字符集共收录汉字和图形符号7445个，其中：一级常用汉字          个，二级（次）常用汉字           个。

9.                 是用于存放下一条要执行的指令在代码段的偏移地址。                 用来给出当前堆栈段的起始地址。

10.硬盘的盘片在逻辑上被划分为盘面、磁道、          以及扇区，所以硬盘的容量=

二、选择题

1.计算机内数据采用二进制表示因为二进制数（      ）

A．最精确                     B.最容易理解

C.最便于硬件实现              D.运算最快

2.一个完整的计算机系统应包括（      ）

A．运算器、存储器、控制器     B.主机和外部设备

C．主机与应用程序              D.配套的硬件设备和软件系统

3.CPU执行程序时，为了从内存中读取指令，需要先将（      ）输送到地址总线上。

A．段地址     B.偏移地址    C.逻辑地址     D.物理地址

4.负责I/O接口及IDE、SATA设备控制的主板芯片是（      ）

A．南桥芯片   B.北桥芯片    C.BIOS         D.中央处理器

5.某定点整数64位，含1位符号位，远吗表示，则所能表示的绝对值最大负数位（       ）

A．-（263-1）  B. -（264-1）  C.- 263                 D.- 264

6.下列关于显示器的叙述中，错误的是（        ）

A．显示器的分辨率与南桥芯片的型号有关

B．显示器的分辨率为1024×768，表示一屏幕水平方向每行有   1024个点，垂直方向每列有768个点

C．显卡是驱动控制显示器以文本、图形信息的硬件装置

D．像素是显示屏上能独立赋予颜色和亮度的最小单位

7.采用光电耦合器件进行工作的外部设备是（       ）

A．键盘        B.扫描仪      C.打印机       D.硬盘

8.CPU可直接访问的存储器是（        ）

A．软盘       B.光盘        C.硬盘        D.内存

9.若磁盘的转速提高一倍，则（         ）

A．平均存取时间减半         B.平均寻道时间减半

C．存储道密度提高一倍       D.平均寻道时间不变

10.与外存储器相比，内存储器的特点是（        ）

A.容量大、速度快、成本低              B.容量大、速度慢、成本高

C．容量小、速度快、成本高             D.容量大、速度慢、成本低

三、解答题

1.指出下列各指令中源操作数和目的操作数的寻址方式：（每题4分，共16分）

（1） MOV  BX，WORD PTR[2200H]

（2） LES  DI，[2100H]

（3） MOV  [BX+SI+8]，BX

（4） MOV  AL,[BX]

2.指出下列指令中哪些是错误的，并指出错在何处？（每题2分，共16分）

⑴ MOV DL,[DX]				⑵ MOV ES,2000H

⑶ SUB [BX],[SI]		     	⑷ ADD AX,[BX+CX]

⑸ XCHG DS,[2400H]			⑹ DEC 15H

⑺ IN AL,DX 			     	⑻ OUT 300H,AX

3.只读存储器与随机存储器之间有哪些区别？（5分）

4. 简述中断的定义和中断的处理过程（5分）

- 什么是BIOS？BIOS清除密码最常用的是什么方法，具体怎么操作？（5分）

- 论述题

1.简述计算机的组装流程？ （5分）

- 简述计算机的主要性能指标。 （6分）

一、 填空题

1.控制器、输入设备

2.单板机、PC机

3.过程控制、网络与通讯

4.字长、内存容量

5.1100111.1101、1001 0010 1011.1101 0000 0001 1010

6.11010111、10101001

7.美国信息交换和标准代码、7

8. 3755、3008

9.指令指针寄存器/IP、堆栈段寄存器/SS

10.柱面、盘面数×柱面数×扇区数×512Byte

二、 选择题

1.C       2.D         3.D          4.A           5.A

6.A       7.B         8.D          9.D           10.C

三、 解答题（

1.答：（1）源操作数：直接寻址；目的操作数：寄存器寻址

（2）源操作数：直接寻址；目的操作数：寄存器寻址

（3）源操作数：寄存器寻址；目的操作数：基址加变址寻址

（4）源操作数：寄存器间接寻址；目的操作数：寄存器寻址

2．答  ⑴ 错，DX不能作为间接寻址的寄存器。

⑵ 错，立即数不能直接送给段寄存器。

⑶ 错，两个存储单元间内容不能直接相减。

⑷ 错，CX寄存器不能作为变址寄存器。

⑸ 错，不允许段寄存器与存储单元内容进行交换

⑹ 错，减1指令不能对段寄存器直接操作

⑺ 对

⑻ 错，输出指令的地址若是16位，必须用DX间址。

3.

答：只读存储器又称（ROM ），只能从中读取信息而不能任意写信息。ROM具有掉电后数据可保持不变的特点，随机存储器又称（RAM），存储的内容可通过指令随机读写访问，RAM中的数据在掉电时会丢失，因而只能在开机运行时存储数据。

4. 答：（1）把CPU安装到主板上面，电源安装到机箱内。

（2）把主板安装到机箱内部，用塑料卡钉或螺丝固定。

（3）安装内存、显示卡。

（4）安装显示器、键盘、鼠标。

（5）通电自检，如果正常，继续安装，否则返回检查。

（6）安装硬盘、软驱、光驱、声卡、网卡（或Modem）等。

（7）初始化安装（设置BIOS，初始化硬盘，安装操作系统，驱动等）。

（8） 装挡板； 最后 盖上机箱盖；

5. 答：BIOS，即微机的基本输入输出系统，它是集成在主板上的一块ROM芯片，其中保存有微机系统最重要的基本输入/输出、系统信息设置、开机上电自检及系统启动自举的程序。

BIOS的密码清除主要的方法有：放电法、通用密码法、软件破解法

四、 论述题

1. 答：（1）把CPU安装到主板上面，电源安装到机箱内。

（2）把主板安装到机箱内部，用塑料卡钉或螺丝固定。

（3）安装内存、显示卡。

（4）安装显示器、键盘、鼠标。

（5）通电自检，如果正常，继续安装，否则返回检查。

（6）安装硬盘、软驱、光驱、声卡、网卡（或Modem）等。

（7）初始化安装（设置BIOS，初始化硬盘，安装操作系统，驱动等）。

（8） 装挡板； 最后 盖上机箱盖；

2. 答：（1）运算速度：运算速度是衡量计算机性能的一项重要指标。通常所说的计算机运算速度是指每秒钟所能执行的指令条数，一般用“百万条指令／秒”来描述。常用的有CPU时钟频率（主频）、每秒平均执行指令数(ips)等。微型计算机一般采用主频来描述运算速度，例如Pentium 4 1.5G的主频为1.5 GHz。一般说来，主频越高，运算速度就越快。

（2）字长：一般说来，计算机在同一时间内处理的一组二进制数称为一个计算机的“字”，而这组二进制数的位数就是“字长”。字长越大计算机处理数据的速度就越快。目前586（Pentium， Pentium Pro， PentiumⅡ，PentiumⅢ，Pentium 4）大多是32位，有些高档的微机已达到64位。

（3）内存储器的容量：内存储器，也简称主存，是CPU可以直接访问的存储器，需要执行的程序与需要处理的数据就是存放在主存中的。内存储器容量的大小反映了计算机即时存储信息的能力。内存容量越大，系统功能就越强大，能处理的数据量就越庞大。

（4）外存储器的容量：外存储器容量通常是指硬盘容量（包括内置硬盘和移动硬盘）。外存储器容量越大，可存储的信息就越多。目前，硬盘容量一般为10 G至60 G，有的甚至已达到120 G。