《 计算机网络  》复习提纲

一、填空题

1.目前，局域网的传输介质主要是            、          和             等。

2.                 和              是计算机网络最基本的两大功能。

3. IEEE802标准将数据链路层划分为两个子层：                   和                      。

4.在计算机通信中，采用                  方式进行差错控制

5.局域网常用的拓扑结构有            、          、            、            等。

6. TCP/IP 参考模型的传输层中，        _实现的是不可靠、无连接的数据报服务，而         用来在一个不可靠的互联网中为应用程序提供可靠的端--端字节流服务。

7. 协议（Protocol）是指                                                              。

8. TCP构造一个            ，由缓冲的数据和               组成，为了保证可靠性数据的每一个字节都被一个数字所标识，由发送者按次序指定。               和              用来保证传输的可靠性。

9. 所谓                  密码体制，就是使用不同的加密密钥和解密密钥，是一种由已知加密密钥推导出解密密钥，在计算上是不可行的密码体制。

二、简答题

1. “通信子网”主要负责什么工作？

2. 简述无线局域网的组网方式？

3. 简述交换机与集线器的区别？

4. 对于子网掩码为255.255.252.224的C类网络地址，能够创建多少个子网并简述理由？

5. 防火墙有几种体系结构，各有什么特点？

三、分析设计题

1.论述：Internet网络层IP协议目前使用最为广泛。试根据你对IP协议的理解，讨论以下问题：

（1）Internet中没有，两台或两台以上的主机或路由器可以共用一个IP地址，此论点正确吗？为什么？

（2）连接在Internet中的一台主机或路由器只能有一个IP地址，此论点正确吗？为什么？

（3）有一台主机的IP地址是“192.41.256.20”，你认为这种IP地址有没有错误？为什么？

四、论述题

为了合理利用IP地址，避免IP地址的浪费，现对公司内某部门的180台计算机进行子网划分，要求每个子网最多不能超过30台主机，分配给该部门的IP地址为：192.168.24.0/24。请回答如下问题：

（1）应如何为该部门规划IP地址？

（2）可以划分几个子网？并给出子网掩码。

（3）请写出对应于每个子网的网络号、IP地址范围、广播地址。

一、填空题

1. 双绞线  、  电缆  、   光钎

2. 资源共享 、   信息传输

3. 逻辑链路控制子层（LLC  ）、介质访问控制子层（MAC）

4. 检错重发

5. 星型  、总线型、环型、树型

6. UDP  、TCP

7. 对等实体之间交换数据或通信时所必须遵守的规则或标准的集合

8. 报文段 、PC报头前缀、序号、确认号

9. 非对称密钥加密（公钥算法加密）

二、 简答题

1. “通信子网”主要负责什么工作？

答：通信子网主要负责全网的数据通信，为网络用户提供数据传输、转接、加工和转换等工作。它主要包括通信线路、网络连接设备、网络通信协议和通信控制软件。

2. 简述无线局域网的组网方式。
答：无线局域网组网方式有点到点方式和集中控制方式。在点到点方式中，计算机可以在无线通信喜笑颜开范围内移动并自动建立点到点的连接，计算机之间通过争用信道直接进行通信无需AP的参与。在集中控制方式中，所有无线结点及有线局域网都要与一个接入点设备AP连接。

3. 简述交换机与集线器的区别？

答案：从OSI体系结构来看，集线器属于OSI的第一层物理设备，而交换机属于OSI的第二层数据链路层设备。这就意味着集线器知识对数据的传输起到同步、放大、和整形的作用，对数据库传输无法有效的处理，不能抱着数据传输的完整性和正确性；而交换机不但可以对数据库的传输做到同步，放大，和整形，还可以过滤断帧，碎片等。
从工作方法来看，集线器是一直广播模式，容易阐述广播风暴，当网络较大的时候，网络性能就会收到很大的影响，那么用什么办法来避免这种现象呢，交换机就能起到这种作用，当交换机工作的时候只有发出请求的端口和目的端口之前相互影响，而不是影响其他端口，那么交换机就能隔离冲突和有效的控制广播风暴的产生。

从宽带来看，集线器不管有多少端口，所有端口都共享一个条宽带，在同一时刻只能有2各端口传输数据，其他端口只能等待；同时集线器只能工作 在半双工模式下。而对于交换机，每个端口都有一条独占的宽带，当2各端口工作时候，并不影响其他端口的工作，同时交换机不但可以工作在半双工下，也可以工作在全双攻模式下。

4.对于子网掩码为255.255.252.224的C类网络地址，能够创建多少个子网并简述理由？

答：6个子网，224可表示为二进制11100000， 对于C类地址有3位可以表示子网，去除全0和全1以外，所以3位可以有6个子网划分。

5. 防火墙有几种体系结构，各有什么特点？

答：防火墙按体系结构分有屏蔽路由器，特点是配置比较简单，威胁一般来自路由器本身及路由器允许访问的主机。双宿主机网关，与屏蔽路由器相比，它的系统软件可用于维护系统日志、硬件拷贝日时局或远程日志。屏蔽主机网关，比双宿主机结构具有更好的安全性和可操作性。屏蔽子网，与屏蔽主机相比，增加了路由选择，提高了网络的可靠性及安全性。

三、 论述题

1.论述：Internet网络层IP协议目前使用最为广泛。试根据你对IP协议的理解，讨论以下问题：

（1）Internet中没有，两台或两台以上的主机或路由器可以共用一个IP地址，此论点正确吗？为什么？

答:论点是正确的，因为Internet网络层通过IP协议规定了连入网络的主机或路由器的网络层编制方法与路由选择算法。IP协议要求每台连入Internet的主机或路由器至少有一个IP地址，并且这个IP地址在全网中是唯一的。
（2）连接在Internet中的一台主机或路由器只能有一个IP地址，此论点正确吗？为什么？

答:论点是错误的，因为IP地址由主机或路由器在Internet中连接的发送是相对应的，如果一台主机或路由器同时连接到两个或多个子网中，那么他就可以有两个或多个IP地址。

（3）有一台主机的IP地址是“192,41,256,20”，你认为这种IP地址有没有错误？为什么？

答：这个IP地址是错误的，因为IP地址是由四个字节的32位二进制数，以点分十进制方式表示，四个字节的二进制数转换成四个十进制数，每个数值要小于255,，而这个IP地址中出现了数值256，显然违反了IP 地址的编码规律，因此是错误的。

四、 分析设计题

1.为了合理利用IP地址，避免IP地址的浪费，现对公司内某部门的180台计算机进行子网划分，要求每个子网最多不能超过30台主机，分配给该部门的IP地址为：192.168.24.0/24。请回答如下问题：

（1）应如何为该部门规划IP地址？

（2）可以划分几个子网？并给出子网掩码。

（3）请写出对应于每个子网的网络号、IP地址范围、广播地址。

答：分6个子网,每个子网30台主机

网络号        子网掩码         地址范围                    广播地址

192.168.24.0 255.255.255. 224 192.168.24.1-192.168.24.30 192.168.24.31

192.168.24.32 255.255.255. 224 192.168.24.33-192.168.24.62 192.168.24.63

192.168.24.64 255.255.255. 224 192.168.24.65-192.168.24.94 192.168.24.95

192.168.24.96 255.255.255. 224 192.168.24.97-192.168.24.126 192.168.24.127

192.168.24.128 255.255.255. 224 192.168.24.129-192.168.24.158 192.168.24.159

192.168.24.160 255.255.255. 224 192.168.24.161-192.168.24.190 192.168.24.191