《 汽车发动机构造与维修2 》

一、填空题

1.怠速控制一般包括            、冷车快怠速控制、                    、电器负荷变化控制等。

2.           传感器与             传感器共同判定发动机是否处于怠速状态。

3.          喷油器主要用于具有             燃烧室的柴油机。

4.柴油机可燃混合气的形成和燃烧过程可按曲轴转角分为            、           、

和后燃期四个阶段。

5.在发动机工作过程中，润滑系主要起       、              及              的作用。

6.节温器是通过改变冷却水的             来调节冷却强度的，目前，汽车上大多采用

式节温器。

7.冷却系大循环的水流路线是：水泵→缸体水套→           →             →水泵。

8.当冷却水温度不高时，风扇离合器处于              状态，而当温度升高时，则处于

状态。

9.发动机燃烧效率最好的空燃比是             ，稀混合气空燃比较高，可达        以上。

10.由           与             的组合动力作为能源的汽车成为混合动力电动汽车。

11.交直变流器的作用是在给蓄电池充电时将        转换成         ，蓄电池向电动机供电时将

转换成          。

二、选择题

- 1谐波进气增压控制系统通过改变（    ）达到进气增压效果。

- A.进气通道截面积         B.压力波传播路线长度

C.废气流动路线           D.进气管长度

- 采用三元催化转换器必须（    ）。

- 安装前氧传感器         B.安装后氧传感器

C.安装前、后氧传感器     D.不需要安装氧传感器

- 下列（    ）是能够提供反馈信号的传感器。

- 进气温度传感器         B.氧传感器

C.冷却液温度传感器       D.空气流量计

- 丰田车步进电机型怠速控制阀在点火开关关闭后处于（    ）状态。

- 全开     B.全闭     C.半开    D.打开一个步级

- 在怠速控制系统中，ECU首先根据各传感器的输入信号确定（    ）转速。

A.假想     B.目标     C.实际     D.理论

- 柴油机可燃混合气是在（    ）内完成混合的。

- 进气管   B.喷油泵    C.化油器    D.燃烧室

- 柴油机安装调速器是为了（    ）。

- 维持柴油机转速稳定     B.维持供油量不变

C.自动改变汽车车速       D.自动调整供油提前角

- 汽车发动机上相对运动的零件较理想的摩擦方式是（    ）。

- 干摩擦     B.半干摩擦    C.液体摩擦   D.半液体摩擦

- 整体式机油滤清器发生堵塞时（    ），润滑油不经过滤清直接进入主油道，以确保润滑系的润滑油量。

- 安全阀开启             B.安全阀关闭

C.旁通阀开启             D.旁通阀关闭

- 风扇皮带的松紧度，一般用大拇指以30～50N的力按下皮带，以产生（    ）的挠度为宜。

A.5～10mm    B.10～15mm     C.15～20mm     D.20～25mm

三、判断题

- 天然气的点火方式是压燃式。（   ）

- 只要点火开关OFF，无论步进电机型怠速电磁阀位于何位置，都将迅速退回到全部打开状态，为下次冷起动做好准备。（   ）

- 进气温度传感器中的热敏电阻随着进气温度的升高而变大。（   ）

- 通过进气管压力与发动机转速测量计算出进气量的方式是间接测量方式。（   ）

- 废气再循环（EGR）的目的是为了减少废气中CO和碳氢化合物的生成量。（   ）

- 电动油泵中的单向阀能起到一种保护作用，当油压过高时能自动减压。（   ）

- 装有燃油压力调节器作用是使燃油分配管内压力保持不变，不受节气门开度的影响。（   ）

- 活性炭罐受ECU控制，在各种工况下都工作。（   ）

- 气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。（   ）

- 干式气缸套、湿式气缸套的顶面均高出气缸体平面0.05～0.15mm。（   ）

四、简答题

1.什么是标准混合气？稀混合气？浓混合气？

2.什么是点火提前角？ 点火提前角过大过小对发动机有什么影响？

3.什么是L型电控燃油喷射系统？

4.空气流量计安装在什么位置？作用是什么？

五、综合题

1.电控汽油机中ECU是如何对空燃比进行反馈控制的？（8分）

2.润滑系的功能是什么？画出常见润滑系的组成框图并说明其油路。（8分）

3.填写图中部件的名称。（9分）

1.                  2.                  3.

4.                  5.                  6.

7.                  8.                  9.

一、填空题（每空1分，共25分）

1.起动后控制，发动机负荷变化控制

2.车速传感器，节气门位置传感器

3.孔式，直接喷射

4.滞燃期，速燃期，缓燃期

5.润滑，冷却和清洗，密封和防腐

6.流动路径，蜡

7.节温器，散热器

8.分离，接合

9.14.7：1，20：1

10.燃油发动机，电动机

11.交流电，直流电，直流电，交流电

二、选择题（每小题2分，共20分）

1.B  2.C  3.B  4.A  5.B  6.D  7.A  8.C  9.C  10.B

三、判断题（每小题1分，共10分）

1.×  2.√  3.×  4.√  5.×  6.√  7.×  8.×  9.×  10.×

四、简答题（每小题5分，共20分）

1.答：混合气的标准比例是  14.7 : 1,是空气跟汽油的质量比。汽油多空气少就叫浓混合气，空燃比小于14.7，汽油少空气多叫稀混合气，空燃比大于14.7。

- 答：点火提前角指从点火时刻开始到活塞运行到压缩行程上止点时这段时间内曲轴转过的角度。点火过早，容易引起发动机爆震现象，发动机功率下降；点火过迟，发动机过热，功率下降。

- 3.答：L型系统是采用空气流量计直接测量发动机进气量，因此控制精度要比D型系统更高。L型系统控制方法又称为质量流量控制法，大部分结构与D型系统相似。

4.答：安装位置:在空气滤清器与节气门体之间，也可以安装在空气滤清器上，亦可将空气流量计与节气门体一体化安装在发动机上。作用：正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量

# 五、综合题（共25分）

1.（8分）答：当可燃混合气的实际空燃比小于理论空燃比，即发动机以较浓的可燃混合气运转时，废气中氧含量较低，锆管中氧离子移动较快，并产生约1V的电压；当可燃混合气的实际空燃比大于理论空燃比，即发动机以较稀的可燃混合气运转时，废气中氧含量高，使锆管中氧离子的移动能力减弱，只产生微弱的电压（约0.1V）。

2.（8分）答：润滑系的功能有润滑，冷却和清洗，密封和防腐。

3.（9分）答：1.氧传感器  2.喷油器  3.油压调节器  4.冷却液温度传感器  5.节气门位置传感器

6.ECU  7.空气滤清器  8.汽油滤清器  9.汽油泵