《汽车空调构造与维修》提纲

一、单项选择题

1.汽车暖风空调有（    ）形式。

A.发动机循环水    B.机油   C.电阻丝加热系统

2.我国从（    ）年开始全面禁用R12制冷剂 。

A.2007年   B.1998年   C.2015年

3.空调蒸发器按装在汽车（     ）位置。

A.水箱前部    B.仪表台下部及车顶    C.在行李箱内

4.空调散热器按装在（    ）

A.水箱前部，车顶及汽车下部    B.在发动机上    C.车箱内

5.汽车空调压缩机是由（    ）带动。

A.传动轴    B.发动机    C.正时皮带

6.汽车空调系统的润滑油用（    ）

A.机油    B.齿轮油    C.冷冻油

7.散热器是由（    ）进行散热的。

A.空气的流动及电子风扇    B.自然冷却    C.水冷却

8.蒸发器里面的冷媒是（    ）

A.液体    B.气体    C.固体

9.干燥过滤器是过滤（    ）

A.机油     B.水分，杂质    C冷冻油

10启开汽车空调后，电子扇应（   ）运转

A.高速运转     B.中速运转     C.低速运转

二、判断题

1.冷媒R134a与R12a可以混合使用。（    ）

2.R134a是一种环保产品。（    ）

3.R12a在国际上早已被禁用的产品。（   ）

4.汽车用空调管从高压和低压两种。（    ）

5.空调高压管的直径大于低压管。（    ）

6.空调散热器也叫蒸发器。（   ）

7.节流阀也叫膨胀阀。（   ）

8.空调冷凝器也叫散热器。（    ）

9.冷凝器是用来吸热的。（    ）

10.蒸发器是一种散热器的产品。（    ）

11.汽车停车时，可长时间使用开启冷空调。（    ）

12.当开启空调时，门窗可以打开。（    ）

13.外循环是指空调鼓动风机吸入外部新鲜空气。（     ）

14.在制冷效果不佳的情况下，可开启内循环。(    ）

15.在充冷媒时，应当把充冷媒管道先排气。（    ）

16.空调系统无冷媒时，应先抽真空，把系统空气吸出。（    ）

17.在拆解空调系统时，应先卸压（    ）

18在拆解空调系统时，无需卸压。（    ）

19.空调系统低压部分压力应当在20公斤。（    ）

20.当看到干燥并观察孔有大量气泡时，说明冷媒已充足。（    ）

三、简答题

1.写出桑2000汽车空调的构造

。

2.写出空调散热器的三种安装位置。

四、论述题

1.论述汽车空调制冷的四大过程。

2.论述汽车蒸发器的吸热原理。

提纲答案

一、单项选择题

1、A   2、A    3、B     4、A    5、B    6、C    7、A    8、A    9、B   10、A

二、判断题

1、×    2、√    3、√    4、√   5、×    6、×    7、√   8、√   9、×   10、×

11、×   12、√  13、√  14、√  15、√  16、√  17、√  18、×  19、×  20、×

三、简答题

1、空调压缩机，高压管，低压管，散热器，干燥并（集滤器）节流阀（膨胀阀），蒸发器，鼓风机，出风管道，反出风口，电子风扇。

2、答：

第一种，轿车类一般按装在水箱前部

第二种：大客车一般按装在汽车顶部

第三种：货车类一般按装在大梁下部（底盘下部）

三、论述题

1、第一过程：吸入低温低压的液体经压缩机压缩成高温高压的气体。

第二过程：散热过程

第三过程：过滤节流

第四过程：吸热过程

就是冷媒进入蒸发器后变成低温低压的液体，进行吸热。

2、当汽车空调系统的冷媒经节流阀时，它把高温高压的气体冷媒经膨胀后变成低温低压的液体进入蒸发器，因为冷媒在低温低压的情况下它能把周围的热空气吸附过来，在低温的情况下，对空气进行调节，使至驾驶室内变成凉爽宜人。