汽车发动机电控技术 提纲

一、填空题

1.通常把进入发动机的空气质量与燃油质量之比称作      ，一般用       表示。

2.按电子控制系统的控制模式进行分类，发动机电子控制系统可分为    　 　、      。

3.喷油器按其电磁线圈阻值大小可分为            、         两种。

4.曲轴位置与转速传感器可分为        、         、       三种类型。

5.OBD-II系统的故障代码由一个         和四个         组成。

6.传感器输出波形信号通常分为         、          和_____________信号.

7.燃油喷射的控制主要是指        、        的控制。

8.根据电动燃油泵安装的位置不同可分为________和________燃油泵两种。

9.节气门位置传感器有_______输出和_______输出等两种类型

10.当氧传感器信号      450mv喷油脉宽将增大，当其信号     450mv喷油脉宽将减小。

11.三元催化反应器，用来净化废气中的        、        、       。

12.TPS是                传感器的英文缩写。

13.喷油量的控制也就是__________控制.

14.发动机转速超过安全转速时，喷油器停止喷油，防止___________。

15.在废气涡轮增压系统中，一般都带有冷却器，作用是_________________________。

16.燃油蒸发排放管的作用是_____________________。

二、选择题

| 得分 | 评卷人 | 二、选择题（每小题2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

1.汽油燃油压力调节器控制喷油压力一般为（    ）

A、150~200 Kpa          B、250~300 Kpa           C、350~400 Kpa

2.为了检测实际空燃比，在排气管内设置了（     ）

A、爆震传感器           B、三元催化装置         C、氧传感器

3.下面哪一种不是减速断油的条件（     ）

A、节气门在开的状态        B、发动机水温达到正常水温            C、发动机转速高于一定数值

4.二次空气喷射系统是将空气引入（ 　）

Ａ、排气管　　Ｂ、　　进气管　　Ｃ、汽缸内

5.低阻式喷油器电磁线圈的电阻为 (   )

A、3—8 Ω        B、2—3 Ω      C、8—12 Ω

6.不属于发动机排放控制的是 (   )

A、油箱通风控制    B、废气再循环控制    C、涡轮增压控制

7.当空调开关合上，怠速时转速一般会 (   )

A、升高         B、降低         C、不变

8.用于混合气空燃比控制的传感器为（      ）

A、氧传感器         B、爆震传感器        C 、进气温度传感器

9.下列哪种传感器可以根据霍尔效应原理制成（       ）

A、水温传感器         B、凸轮轴位置传感器       C、氧传感器

10.当过气歧管内真空度降低时，真空式汽油压力调节器将调节汽油压力（   ）。

A．提高  B．降低  C．保持不变  D．以上都不正确

三、判断题

1.燃油压力调节器的作用是根据然油泵的绝对压力变化来调节系统压力。（     ）

2.在打开点火开关，发动机没有启动时，发动机故障警告灯亮为正常。（     ）

3. 在电喷发动机的任何工况下均采用的是闭环控制。（     ）

4.当发动机产生爆震时，ECU控制点火系统延迟点火提前角。（     ）

5.汽油喷油器导通时间越长，其喷油量越大。（    ）

6.废气再循环是用于降低NOx的有效方法。（    ）

7.发动机转速与空气流量信号是确定基本喷油量的主要依据。（    ）

8.负温度系数的温度传感器随温度升高，其电阻越大。（      ）

9.发动机水温传感器与进气温度传感器都属于正温度系数传感器。（      ）

10.电喷车都可用跨接导线法来读取故障码。（      ）

四、简答题1.燃油供给系统的组成。

2.电子控制装置ECU的主要功能。

3.简述氧传感器的作用。

4.简述曲轴转速与位置传感器的作用。

五、问答题

１.电控燃油喷射系统是怎样控制点火提前角的。

２.santana2000时代超人轿车怠速不稳，加速无力。请分析可能的故障原因，并写出故障排除方法

提纲答案

一、填空题

1.空燃比 A/F

2.单独控制、集中控制

3.高阻型、低阻型

4.电磁式、光电式、霍尔式

5.字母、数字

6.交流、直流、脉冲

7.喷油时刻、喷油持续时间

8.外装、内装

9.线性输出、开关量输出

10.大于、小于

11.NOX、CO、HC

12.节气门位置传感器

13.喷油时间

14.超速

15.冷却进气

16.吸附燃油蒸汽

二、选择题

1.B   2.C  3.B  4.A  5.B  6.C  7.A  8.A  9.B  10.A

三、判断题

1. ╳2. ╳3. ╳ 4.√5. √6. √7. √8.╳9.╳10. ╳

四、简答题（）

1.燃油供给系统的组成。

答：燃油供给系统一般由油箱、电动燃油泵、燃油滤清器、燃油脉动阻尼器（部分车型）燃油压力调节器、燃油分配管等组成。

2.电子控制装置ECU的主要功能。

答：ECU是发动机控制系统的核心部件。在ECU的存储器中存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间，在接受了各种传感器传来的信号后，经过计算确定满足发动机运转状态的喷油量和喷油时间。ECU还可以对多种信息进行处理，实现EFI系统以外其他诸多方面的控制，如点火控制、自诊断、故障备用程序启动、仪表显示等。

3.氧传感器的作用。

答：氧传感器的作用是通过检测排气中氧离子的含量来获得混合气的空燃比信号，并将该信号转变为电量信号输入ECU。ECU根据氧传感器的信号，对喷油时间进行修正，实现空燃比反馈控制（闭环控制）。

4. 答：在发动机运转时，传感器监测各部件的工作情况，若系统的某一部件出现了故障，ECU就能监测到该部件已出现故障控并将故障信息以故障码的形式存储在RAM中，同时点亮仪表板上的故障指示灯。驾驶员和维修人员看到此灯亮后，即得知该系统有故障，利用检测仪器设备即可准确判定故障所在部位。

此外，故障自诊断系统还有使发动机带故障运行(即所谓"跛行")的功能。若系统出现故障、而故障一时无法排除时(如汽车行驶途中检查发动机灯亮)，ECU就按预先设定的工作参数，使发动机继续运转，此时发动机即在带故障运行工况下。

五、论述题

1. 答：发动机工作时，ECU根据进气量和发动机转速，从存储器存储的数据中找到相应的基本点火提前角，再根据有关传感器信号值加以修正，得出实际点火提前角。

实际点火提前角=初始点火提前角+基本点火提前角十修正点火提前角（或延迟角）

点火提前角的控制包括两种基本情况：①起动期间的点火时间控制：发动机在起动时，在固定的曲轴转角位置点火，与发动机的工况无关。②起动后发动机正常运行期间的点火时间控制：点火时间由进气歧管压力信号（或进气量信号）和发动机转速确定的基本点火提前角和修正量决定。

2.答：发动机怠速不稳、加速不良的原因大致有以下几种：
　　1）怠速执行元件出现故障

2） 冷却液温度传感器损坏

3） 进气温度传感器、进气真空压力传感器、节气门开度传感器损坏

4）喷油器工作不良，真空管路有漏气现象
　　5）点火正时不在适合范围内

6）火花塞跳火不正常

7）点火模块故障或高压线故障

8）油泵损坏造成供油压力低

9）油压调节阀故障造成供油压力低

首先检查点火系统及点火时刻，若正常则进行下一步操作；

第二、检查冷却液温度传感器、进气温度传感器、进气真空压力传感器、节气门开度传感器、怠速控制阀及其相关的线路，若正常则进行下一步操作；

第三、检查真空管路，若正常，进行下一步操作；

第四、检测供油压力正常，检测燃油压力值，其标准应为0.25~0.30Mpa。拔下燃油压力调节器的真空管，实际燃油压力应在0.30MPa左右。