建筑材料应用与检测复习大纲

一、 填空 题

1.石油沥青的组成___  __、_________、_________。

2.石油沥青的技术性质主要有_______、_______、_________、_________

等四个方面。

3.抗渗性和抗冻性要求都高的混凝土工程，宜选用__________水泥。

4. 石灰熟化时释放大量热，体积发生显著_________。        。

5.砂浆的流动性以_________表示，保水性以__________表示。

6.钢材按化学成分可以分为____   ___和______ ___。

7. 密度是指材料在____________状态下单位体积的质量。

8.钢材的“三冷”操作是指_____、________、_________。

9. 混凝土配合比设计的三个重要参数是__________、_______________

和______      。

10.同一种材料，如孔隙率越大，则材料的强度越___，保温性越____，吸水率_____。

11.石灰膏在使用前，一般要陈伏_____周以上，主要目的是__________。

12.硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分是______、______、_______、_________。

13.砂浆试件尺寸采用____________________立方体试件。

14.钢中磷的主要危害是___     ___，硫的主要危害是____    ____。

15.测定混凝土和易性时，常用________表示流动性，同时还要观察___________和_________。

16.在硅酸盐水泥生产中加入适量石膏，其目的是_      _____ _                     ___。

17.在配置混凝土时如砂率过大，拌合物要保持一定的流动性，就需要_____________________。

18.安全玻璃的品种有___     __、___  ______、_________。

二、 单选 题

1.材料在自然状态下，单位体积的质量是（  　）

A、堆积密度     B、表观密度    C、实际密度      D、密实度

2、国家对硅酸盐水泥的初凝时间、终凝时间是如何规定的？（    ）

A、初凝时间不早于45min,终凝时间不迟于10h.

B、初凝时间不早于60min,终凝时间不迟于6.5h.

C、初凝时间不早于45min,终凝时间不迟于6.5h.

D、初凝时间不早于60min,终凝时间不迟于10h.

3.安定性不合格的水泥（      ）使用

A、严禁 B、降低标号 C、放置后 D、混合

4.混凝土强度等级是按照什么划分的？（        ）

A、立方体抗压强度值      B、立方体抗压强度平均值

C、立方体抗压强度标准值  D、棱柱体抗压强度标准值

5.坍落度是表示混凝土什么的指标？（       ）

A、流动性    B、黏聚性       C、保水性     D、和易性

6.设计混凝土初步配合比时。选择水灰比的原则是按（       ）

A、大于最大水灰比        B、等于最大水灰比

C、小于或等于最大水灰比  D、满足混凝土强度要求

7．砌筑砂浆中掺石灰膏是为了（      ）

A、改善砂浆的和易性    B、提高砂浆的黏结性

C、提高砂浆的强度      D、提高砂浆的抗裂性

8.选择混凝土骨料，应使其（      ）的砂

A、总表面积大，孔隙率大  B、总表面积小，孔隙率大

C、总表面积大，空隙率小  D、总表面积和空隙率均小

9.牌号Q235MPa的普通碳素钢，表示其（     )为235MPa

A、抗压强度     B、屈服强度      C、抗压强度     D、抗折强度

10.建筑工程中主要应用的碳素结构钢是（       ）

A、Q215    B、Q195    C、Q235     D、Q255

11.木材强度中最大的强度时（      ）

A、顺纹抗拉      B、顺纹抗压

C、顺纹抗剪       D、抗弯

12.石油沥青的针入度越大，则其粘滞性（　　　）

Ａ、越大         B、越小

C、不变          D、两者无关

13.影响混凝土强度的因素有（    ）。

A．水泥标号和水灰比  B．温度和湿度

C．养护条件和龄期    D．以上三者都是
14.普通混凝土用砂的细度模数范围一般在（      ），以其中的中砂为宜。

A、3.7-3.1  B、3.0-2.3   C、3.7-1.6   D、2.2-1.6

15．当混凝土拌合物流动性偏小时，应采取（     ）办法来调整。

A、保证水灰比不变的情下，增加水泥浆数量  B、保证砂率不变，增加砂石用量

C、直接加水泥           D、单纯加水

16.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中（       ）含量过多。

A.CaCO3  B.Ca(OH)2  C.游离CaO   D.H2O

17.(    )作为钢材设计强度。

A.屈服强度  B.极限强度  C.弹性极限  D.比例极限

18.以下关于沥青的指标，叙述不正确的是单位是(       ).

- 针入度的单位是0.1mm  B.黏滞度的单位是0.1mm

C.延度的单位是cm        D.软化点的单位是℃

- 砌筑砂浆的保水性一般用（     ）表示。

A.坍落度  B.维勃稠度  C.沉入度  D.分层度

20.导致木材物理力学性能发生改变的临界含水率为（       ）。

A.最大含水率  B.平衡含水率  C.纤维饱和点  D.最小含水率

| 得分 | 评卷人 | 三、 多选 题（每小题 2 分，共 10分） |
| --- | --- | --- |

三、多选 题

1、应优先选用矿渣水泥有混凝土工程有（          ）

A.大体积混凝土    B.长期处于水中的混凝土   C.快硬高强混凝土        D.干燥环境中的混凝土     E.受侵蚀作用的混凝土

2、混凝土发生碱骨料反应的必备条件是（           ）。

A.水泥中碱含量高         B.骨料中有机杂质含量高

C.骨料中夹杂活性二氧化硅成分   D.有水存在

E.降低单位体积水泥用量

3、抹面砂浆对建筑物可以起到（               ）作用。

A.保护        B.增加耐久性        C.表面平整

D.光洁美观    E.增加强度

4、木材的腐朽主要由真菌引起。而真菌生存的必须具备如下条件（           ）.

A.水分   B.温度  C.空气   D.土壤   E.阳光

5、下列材料中属于气硬性胶凝材料的是（            ）。

A.水泥  B.石灰  C.水玻璃  D.混凝土  E.石膏

四、判断题

1．(     )材料的渗透系数越大，其抗渗性越好。

2．(     )间断级配能降低骨料的空隙率，节约水泥故在建筑工程中应用较多。

3．(     ) 沥青胶又称冷底子油是粘贴沥青防水卷材或高聚物改性沥青防水

卷材的胶粘剂。
4. (     )木材的自由水处于细胞腔和细胞之间的间隙中。        
5. (     )欠火石灰会引起石灰的后期熟化，抹灰后会造成起鼓和开裂。

6．(     )水泥不仅能在能在空气中硬化，并且能在水中和地下硬化。

7. (     )硅酸盐水泥的有效存期为三个月。

8．(     )生产水泥的最后阶段还要加入石膏，主要是为调整水泥的凝结时间。

9. (      )同一种材料在干燥状态下，密度一定大于表观密度。

10. (      ) 屈强比越小，表示材料的安全度越高，不宜发生脆性断裂和局部超

载引起的破坏。

11. (      )气硬性胶凝材料只能在空气中凝结硬化，而水硬性胶凝材料只能在水

中凝结硬化。

12. (      )终凝时间不合格的水泥属于废品。

13．(      )其他条件相同时，碎石拌制的混凝土强度略高于卵石拌制的混凝土。

14．(      ) 吸水率就是含水率。

15．(      )木材在各个方向上的膨缩变形时相同的。

| 得分 | 评卷人 | 五、问答 题（每小题 3分，共9 分） |
| --- | --- | --- |

五、简答 题

1.石灰的技术性质有哪些？

2.硅酸盐水泥侵蚀的类型有哪几种？如何防止水泥石的侵蚀？

3．影响混凝土强度的因素有哪些？采用哪些措施可提高强度？

六、 计算 题

1.某砂样500g经筛分实验，各筛上的筛余量见下表，求分计筛余、累计筛余填入下表中，并评定砂的粗细程度。

| 筛孔尺寸/mm | 4.74 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量/g | 20 | 80 | 100 | 100 | 75 | 85 | 40 |
| 分计筛余 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计筛余 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 背景：某工程用混凝土，经和易性调整、强度校核及表观密度测定，确定其单位用水量为190Kg，砂率宜用0.34，水灰比应用0.50，该混凝土的表观密度为2400kg/m3。

（一）计算该混凝土的试验室配合比。

（二）若该项混凝土用42.5强度等级的普通水泥（实测强度为48.0MPa）、碎石、中砂，估算其28天抗压强度。

（三）若施工现场砂含水率为3%，石子含水率为1%，计算施工配合比（根据问题一所计算的试验室配合比）。

附：采用碎石时：αa=0.46    αb=0.07

几种材料的视密度：砂为2.68g/cm3  水泥为3.0g/cm3   粉煤灰为2.2g/cm3）。

参考答案

一、填空 题（每小题 0.5 分，共20  分）

1.油、树脂质、沥青质。2.黏性、塑性、温度敏感性、大气稳定性。

3.硅酸盐。4.膨胀。5.沉入度、分层度。6.碳素钢和合金钢。

7. 绝对密实。8.冷拉、冷拔、冷轧。9水灰比、单位体积用水量和砂率。

10.低，好，大。11. 2，充分熟化。12. C3S、C2S、C3A、C4AF。

13. 70.7mm×70.7mm×70.7mm。14.冷脆性，热脆性。15.坍落度.黏聚性和保水性16.缓解水泥的凝结速度。

17.加大水泥浆用量。18.钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃

二、单选 题（每小题 2 分，共 30 分）

B  C  A  C  A  ,  C  A  D  B  C ,  A  B  D  C  A，  C  A  B D C

三、多选 题（每小题 2 分，共 10 分）

A B E     A  C D     A B C D      A B C      B C E

四、判断 题（每小题 1 分，共 15 分）

×   ×  ×  √  √  ,   √  √  √  ×  √,      ×  ×  √  ×   ×

五、简答 题（每小题 3 分，共9  分）

1： 1、可塑性、保水性好；2、强度低、耐水性差；3、体积收缩大；4、吸湿性强。

2： 侵蚀类型：软水侵蚀、酸类侵蚀、盐类侵蚀、强碱侵蚀。

防止水泥石腐蚀措施：1、合理选择水泥品种2、提高水泥石的密实度3、表面加做保护层

3．影响混凝土强度的因素有哪些？采用哪些措施可提高强度？

答：①水泥强度等级  水灰比②骨料影响，强度、级配、砂率合理③养护的温、湿度，保证充足的温湿度④养护的时间

提高强度的措施：①采用高强水泥配制混凝土②合理选用满足技术要求、级配良好的骨料③掺外加剂④采用较小的水灰比⑤采用湿热处理养护混凝土⑥采用机械搅拌

# 六、计算 题（每小题6+10分，共 16 分）

1.某砂样500g经筛分实验，各筛上的筛余量见下表，求分计筛余、累计筛余填入下表中，并评定砂的粗细程度。

| 筛孔尺寸/mm | 4.74 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 0.15以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量/g | 20 | 80 | 100 | 100 | 75 | 85 | 40 |
| 分计筛余 | 4 | 16 | 20 | 20 | 15 | 17 | 8 |
| 累计筛余 | 4 | 20 | 40 | 60 | 75 | 92 | 100 |

分:

细度模数：Mx===2.78

2.78在2.3到3之间属中砂，此砂在0.6mm筛上累计筛余60%落在2区范围，故颗粒级配合格。

2、