汽车车身电子技术复习大纲

一、填空题

1、车速传感器一般安装在汽车变速器输出轴上，可将车速信号转换成电脉冲信号，输送给电子控制装置。车速传感器有光电式、        效应式和         式等多种形式。

2、防模糊后视镜在后视镜中加入了除雨滴装置；或采取了          技术使其具有防模糊雾化功能。

3、汽车电子导航系统主要由　         　、　     、　      、　     、　          　等组成。

4、电子控制巡航系统主要由 车速传感器、 __      __、__         和_         机构组成。

5、电子防盗系统由              、            、           三部分组成。

6、电子防盗系统共有四种功能：       、              、               、           。

7、中央门锁系统主要由              、        和            等组成。

8、防盗ECU是一个包括微处理器的            ，在点火开关接通时，防盗ECU用于系统密码         、         ，并控制整个系统的通信，

9、电阻式电子钥匙锁是将钥匙的外接振荡电阻安装在              或钥匙体上的。

二、判断题

1、在气囊引爆后，不必更换SRS ECU。                                      (     )

2、前安全气囊打开与否与撞击角度和撞击速度都有关，一般来说在汽车翻转、轻微碰撞、侧面碰撞或后面碰撞时，气囊均会打开。                                                (    )

3、为防止电动座椅过载，在电动机的内部装有断路器。 （    ）

4、 汽车空调系统的转速控制是指发动机在低速运转时自动断开空

调设备。                                          （    ）

5、汽车巡航系统可使汽车工作在发动机有利转速范围内，减轻驾驶强度的汽车自动行驶装置                             (      )

6、用电子式转向锁的车辆，只有在使用合法钥匙时，转向柱锁方可打开，转向盘才可转动。

7、生物特征电子锁的特点是将声音、指纹等人体生物特征作为密码输入，由计算机进行模式识别，控制开锁。             (      )

8、碰撞传感器工作取决于汽车碰撞时的减速度大小。    (      )

9、水银开关式碰撞传感器是利用水银导电良好的特性来控制安全气囊点火器电路接通或切断，一般用作防护碰撞传感器。   (      )

10、防护碰撞传感器是防止安全气囊系统在非碰撞的情况下发生误引爆。                                             （     ）

| 得分 | 评卷人 | 三、选择题（每小题2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

三、选择题

1．新型防盗点火锁系统采用(     )，并以此确定是否允许发动机ECU工作。

A．电子应答的方法来判断使用的钥匙是否合法

B．采用带密码锁的遥控系统，通过校验密码，确定是否允许接通                                启动机、点火电路等

C．卫星定位系统来跟踪被盗的汽车

2、高挡车采用的自动门锁式中控门锁可以根据(    )自动锁死车门。

A．汽车车速    B．发动机转速    C．关闭车门的时间

3、在汽车没有发生碰撞的情况下，安全气囊的使用年限为（      ）。

A、5～6年   B、15～20年   C、7～15年     D、9～10年

4、在汽车空调系统常见故障中，造成风量不足故障的原因是：（     ）

A空调器控制电源电路故障    B制冷剂完全泄漏

C空调器鼓风机电路 故障     D点火电源电路故障

5、造成空调压缩机电磁离合器间歇性接合的故障原因是：（     ）

A环境温度过高                 B电磁离合器线路故障

C系统制冷剂过多               D系统压力过低

6、普通式电动雨刮器是通过改变下列哪项来调节电动机的速度?（     ）

A电枢电流 	B电源电压

C励磁电压 	D励磁电流

7、某轿车在涉水后电喇叭声音就变得嘶哑，最可能的原因是：（      ）

A内部进水使金属膜片及触点锈蚀 	  B喇叭保险接触不良

C喇叭电磁线圈短路 	  D喇叭调整螺栓松动

8、自动空调能够依据(       )自动调节出风温度。

A．车外温度    B．太阳辐射    C车内温度

9、对于汽车单个门玻璃升降有故障时，下列说法哪个是错误的 (     ) 。

A．应先检查保险丝。 B．应先检查继电器。 C．应先检查该车门的玻璃升降开关

D．应先检查该车门的玻璃升降电机。

10、对于中央控制门锁系统来说，下列说法哪个是错误的(      )

A．电控门锁一般采用永磁电动机。 B．两个前门一般都设有门锁开关。

C．一般是每个车门都设有一个继电器。 D．控制电路一般都是在门锁继电器搭铁。

四、简答题

1、ASR和ABS的异同有哪些?

2、当发生碰撞时，安全气囊系统中哪些部件需要更换？

3、手动空调系统中，主要电气元件有哪些？

4、汽车自动巡航系统有什么作用和优点？

5、请简述断路保护器的工作原理?

五、电路分析题

请分析本田雅阁电动天窗控制系统：当天窗进行打开和关闭时的电路原理分析。

参考答案

一、填空题

1、霍尔     电磁感应

2、加热

3、ECU  　显示器  　地图数据   　软件   　 卫星天线

4、巡航控制开关    电子控制装置    节气门伺服

5、报警启动/解除操作      控制电路      执行机构

6、报警      启动不了发动机     自动控制门锁开关     定位追踪

7、信号输入装置      控制ECU     执行装置

8、电控单元    核对     校验

9、钥匙柄上

二、 判断题

1、×  2、×  3、√ 4、×5、√  6、√ 7、√  8、√   9、 ×  10、√

三、 选择题

1、B   2、A     3、D   4、C   5、B    6、D    7、A   8、C   9、A     10、A

四、 简答题

1、ASR和ABS的异同有哪些?

答：ASR与ABS相同点：都是控制汽车的制动力大小；

ASR与ABS不同点：ASR是控制汽车在起步、加速过程中汽车车轮相对于地面的滑动。ABS是控制汽车在制动或紧急制动时对制动力的大小控制使车轮不被抱死。

2、当发生碰撞时，安全气囊系统中哪些部件需要更换？

答：当安全气囊被触发需要更换所有的安全气囊有关的传感器，安全气囊控制单元，如果副驾驶的安全气囊也被触发还需要更换仪表板，如果安全气囊没有触发则不需要更换任何组件。

3、手动空调系统中，主要电气元件有哪些？

答：压缩机电磁离合器，冷凝风扇，鼓风机，温度传感器，空调开关继电器 。

4、汽车自动巡航系统有什么作用和优点？

答：作用：按司机要求的速度合开关之后，不用踩油门踏板就自动地保持车速，使车辆以固定的速度行驶。采用这种装置，当在高速路上长时间行车后，司机就不用再去控制油门踏板，减轻了疲劳，同时减少了不必要的车速变化，可以节省燃料。

优点：1、提高汽车行驶舒适性  2、节省燃料，具有一定的经济性和环保性   3、保持汽车车速的稳定

5、请简述断路保护器的工作原理?

答：又称作可恢复式开关、电流过载保护器，当电路超负荷运作时，它会自动跳脱，是为可能发生瞬间过载的电路提供保护的理想选择，同时在不方便进行替换工作的位置上，被选作保险丝的替代设备。

# 五、 电路分析题

答：当插入钥匙打开点火开关后，点火开关出电路接通。

电动天窗通过开启和关闭两个按钮控制天窗的打开和关闭。

按下开启按钮时，电动天窗开启继电器线圈通电，产生磁力，吸合衔铁，带动触头动作，使触头与触点1接通，电动天窗关闭继电器线圈不通电，无磁力，触头与触点3接通，天窗电机正向通电，电机正传，打开天窗；

按下关闭按钮时，电动天窗关闭继电器线圈通电，产生磁力，吸合衔铁，带动触头动作，使触头与触点4接通，电动天窗开启继电器线圈不通电，无磁力，触头与触点2接通，天窗电机反向通电，电机反传，关闭天窗。