《定额原理与实务》复习提纲

一、单选题

1.单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算, 工程建设其他费用概算外,还应包括(  )概算
　A.设备及安装工程   B. 工器具及生产家具购置费用

C.给排水采暖工程工程         D.特殊构筑物工程
2.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是(  )。
　A.直接费   B.土地使用费   C.铺底流动资金   D.涨价预备费
3.某拟建项目的建筑安装工程费为100万元，设备及工器具购置费为60万元，工程建设其它费为30万元，则该项目涨价预备费的计算基数为(  )万元。
　A.100   B.160   C.180   D.190

4.根据建标[2003]206号文件，建筑材料的原价属于建筑安装工程的(  )。
　A.措施费   B.企业管理费  C. 直接工程费  D.现场管理费
5.某施工机械预算价格为400万元，估计残值率为3%，折旧年限为10年，年工作台班数为250台班，则该机械的台班折旧费为(  )元
　A.1195.9   B.1552.0   C.1600.0   D.1648.0
6.根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定交纳的社会保障费属于(  )。
　A.建筑安装工程措施     B.建筑安装工程直接工程

C. 建设单位管理        D.费建筑安装工程间接费
7.编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是(  )。
　A. 休息时间  B.停工时间   C.准备与结束工作时间   D.不可避免中断时间
8.施工定额是以(  )为对象编制的。
　A.同一性质的施工过程--工序   B.建筑物或构筑物各个分部分项工程
　C.扩大的部分分项工程        D.独立的单项程或完整的工程项目
9.暂定金额的处理方式是(   )决定其使用方式和额度。
　A.计入承包商工程总报价，由承包商       B.不计入承包商工程总报价，由项目设计方
　C.不计入承包商工程总报价，由业主工程师   D.计入承包商工程总报价，由业主工程师
10.建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于(   )
　A.生产工人辅助工资   B.工资性补贴   C.职工福利费   D.基本工资
11.属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有(  )。
　A.材料运杂费  B. 材料二次搬运费  C.钢筋混凝土摸板及支架费   D.脚手架费

12.根据建标[2003]206号文件，不属于措施费的有(  )。
  A.安全施工费  B. 养老保险   C.大型机械设备进出场及安拆费
　D.施工排水降水费    
13.不属于建筑安装工程税金的是(  )。
　A. 规费   B.营业税   C. 教育附加费  D.城市维护建设税   
14.编制材料消耗定额时，不属于材料净用量的确定方法有(  )。
　A.理论计算法   B.图纸计算法   C.比较类推法   D.测定法

15.对施工单位而言，施工预算最主要的作用是(  )。
　A.确定投标报价  B.组织施工   C.进行贷款   D.编制工程概算   
16.编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括（ 　）
  A.由于材料供应不及时引起的停工时间   B.工人擅自离开工作岗位造成的时间损失
　C.准备工作时间   D.施工本身造成的停工时间

17.某施工工序的人工产量定额为5m3，则该工序的人工时间定额为（ 　）。
A.0.2工日/ m3    B. 5工日/ m3  C.5m3    D. 0.2工日

18.根据《建设安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），构成工程实体的水泥在工地仓储过程中发生的正常损耗，应计入（  ）

A、材料费   B、人工费   C、措施费   D、企业管理费

19.根据《建设安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），属于安全施工费的是（   ）

A、现场临时办公房的维护费用   B、现场消防器材费用

C、施工现场临时用电费用       D、高空作业防护费用

20.某施工机械的台班产量为500 m3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为(    )。

A．0.2工日/ m3    B．0.8工日/ m3    C．0.2工日/100 m3，    D．0.8工日/100 m3

21.编制施工定额时，汽车运输重量轻而体积大的货物，使汽车在低于载重吨位的状况下运行，所消耗的工作时间属于（   ）

A、有效工作时间   B、低负荷下工作时间   C、不可避免中断时间   D、多余工作时间

22.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号），建筑安装工程费用的完整组成是（  ）。

A．直接费＋间接费＋计划利润          B．直接工程费＋间接费＋利润＋税金

C．直接费＋企业管理费＋利润＋税金    D．直接费＋间接费＋利润＋税金

23.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号），施工项目墙体砌筑所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入（  ）。

A．企业管理费    B．二次搬运费    C．措施费    D．材料费

24.根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列建筑安装工程费用项目中，属于直接工程是（　  ）
A．人工费    B．环保费    C．临时设施费    D．税金

25.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（　  ）。
 A．人工费    B．施工机械使用费    C．现场管理费    D．企业管理费

26.某工程直接费为300万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（　  ）万元。
A．1.2    B．24    C．25.2    D．26.4

27.关于施工定额的说法，正确的是（　  ）。
A．施工定额是以工序为对象编制的定额
B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、大型机械台班消耗定额组成
C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制

28.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（　  ）
A．周转性材料的消耗量是指材料使用量
B．周转性材料的消耗量应当用摊销量一个指标表示
C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
D．周转性材料的消耗与周转使用次数有关

29.已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（　  ）m3。
A．47    B．51    C．56    D．70

30.建设单位用于编制施工图预算的依据是（　  ）。
A．施工定额    B．预算定额    C．概算定额    D．概算指标

31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）施工中对建筑材料的一般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程（  　）。
A．材料费　　B．经费　　C．措施费　　D．企业管理费

32.根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为从事危险作业人员的工伤保险所缴纳费用应计入建筑安装工程（ 　）。
A．直接工程费　　B．措施费　　C．经费　　D．企业管理费

33.根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程（  　）。
A．直接工程费中的人工费　　B．措施费　　C．企业管理费中的劳动保险费　　D．社会保障费

34.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中的排水费应计入建筑安装工程（ 　）。
A．直接工程费中的人工费　　B．经费　　C．措施费　　D．企业管理费

35.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是（  　）。
A．养老保险费　　B．医疗保险费　　C．住房公积金　　D．劳动保险费

36.某土方工程直接工程费为1000万元，直接费为基础计算建筑安装工程费，相关费用和费率如下：措施费100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该土方工程的含税总造价为（ 　）万元。
A．1194.39　　B．1251.26　　C．1302.97　　D．1313.82

37.施工企业在编制施工作业计划时宜采用的定额是（ 　）。
A．施工定额　　B．概算定额　　C．预算定额　　D．概算指标

38.编制施工机械台班定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间、不可避免中断时间及（  　）。
  A．施工本身造成的停工时间　　B．非施工本身造成的停工时间
  C．低负荷下的工作时间　　    D．不可避免的无负荷工作时间

39..在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于(     )。

A．施工机械使用费    B．材料费    C．措施费    D．企业管理费

40.在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括(     )。

A．有效工作时间    B．休息时间   C．不可避免中断时间    D．偶然工作时间

二、计算题

1．已知《江苏省建筑与装饰工程计价表》中商品砼泵送直型楼梯定额部分数据，管理费率25%，利润率12%，请将（）内数据补充完整（见上图）并将计算式写出。

| 计量单位：10m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单 位 |  |  | 单价 | 数量 | 合价 |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 元 | （ ） |  |
| 其 中 | 人工费 |  |  |  | 元 | 40.04 |  |
|  | 材料费 |  |  |  | 元 | （ ） |  |
|  | 机械费 |  |  |  | 元 | （ ） |  |
|  | 管理费 |  |  |  | 元 | （ ） |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 元 | （ ） |  |
| 二类工 |  |  |  | 工日 | 26.00 | （ ） | 40.04 |
| 材 料 | 303081 605155 613206 |  | 商品砼C20（泵送） 塑料薄膜 水 泵管摊销 | m3 m2 m3 元 | 269.00 0.86 （ ） | 2.07 （ ） 2.89 | （ ） 4.73 8.09 0.51 |
| 机 械 | 15004 13082 |  | 砼震动泵 砼输送泵车 | （ ） 台班 | 12.00 1208.41 | 0.371 0.037 | 4.45 44.71 |

2．白石子这种地方材料，经货源调查后确定，甲方可供30%，原价82.5元/吨，乙厂可供25%，原价81.66元/吨，丙厂可供10%，原价83.2元/吨，丁厂可供35%，原价80.80元/吨。

甲丙两厂为水路运输，甲厂运距60km，丙厂运距67km,运费0.35元/km,装卸费2.8元/吨，驳船费1.3元/吨，途中损耗2.5%，乙、丁两厂为汽车运输，运距分别为50km和58km，运费0.4元/k m调运费1.35元/吨，装卸费2.3元/吨，途中损耗3%，材料包装费为10元/吨，采购保管费率2.5%，试计算白石子材料单价。

3. 计算1m³一砖半厚墙砌体（标准砖240*115*53mm）的标准砖、砂浆消耗量（灰缝厚度按照10mm计算）。（损耗率2%）

参考答案

一、 单选题

ACBCB     DBADB     ABACB      BDABD     ADDAB      BADBB    ADACA    DADDD

二、定额应用题

1.已知《江苏省建筑与装饰工程计价表》中商品砼泵送直行楼梯定额部分数据，管理费率25%，利润率12%，请将（）内数据补充完整。

| 计量单位：10m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单 位 |  |  | 单价 | 数量 | 合价 |
| 综 合 单 价 |  |  |  |  | 元 | （ 692.36） |  |
| 其 中 | 人工费 |  |  |  | 元 | 40.04 |  |
|  | 材料费 |  |  |  | 元 | （ 570.16） |  |
|  | 机械费 |  |  |  | 元 | （ 49.16） |  |
|  | 管理费 |  |  |  | 元 | （ 22.30） |  |
|  | 利 润 |  |  |  | 元 | （ 10.70 ） |  |
| 二类工 |  |  |  | 工日 | 26.00 | （1.55） | 40.04 |
| 材 料 | 303081 605155 613206 |  | 商品砼C20（泵送） 塑料薄膜 水 泵管摊销 | m3 m2 m3 元 | 269.00 0.86 （2.80） | 2.07 （5.5） 2.89 | （556.83 ） 4.73 8.09 0.51 |
| 机 械 | 15004 13082 |  | 砼震动泵 砼输送泵车 | （台班） 台班 | 12.00 1208.41 | 0.371 0.037 | 4.45 44.71 |

2.【1】.材料原价（91.77）

①82.5*30%+81.66*25%+83.2*10%+80.80*35%=81.77元/吨

②材料包装费=10元/吨

【2】.运杂费（25.6）

①运费

（60*30%+67*10%）*0.35+（50*25%+58*35%）*0.4=21.77元/吨

②装卸费

（30%+10%）*2.8+（25%+35%）*2.3=2.5元/吨

③驳船费和调运费

（30%+10%）*1.3+（25%+35%）*1.35=1.33元/吨

【3】.途中损耗（3.29）

损耗率=（30%+10%）*2.5%+（25%+35%）*3%=2.8%

（91.77+25.6）*2.8%=3.29元/吨

【4】.采保费

（91.77+25.6+3.29）*2.5%=3.02元/吨

所以白石子的材料单价为：【1】+【2】+【3】+【4】=123.66元/吨

3. 标准砖的尺寸为：240*115*53mm，一砖半墙的砌体厚度为0.365m；

根据公式：标准砖净用量=1*2*砌体厚度的砖系数/（砌体厚度*（标准砖长+灰缝厚）*（标准砖厚+灰缝厚））

则标准砖净用量=1*2*1.5/（0.365*（0.24+0.01）*（0.053+0.01））=522块

砂浆净用量=1-522*0.24*0.115*0.053=0.237m³

标准砖消耗量=522*（1+2%）=533块

砂浆消耗量=0.237*（1+2%）=0.242 m³