钢筋算量复习大纲

一、 名词解释

1.抗震等级——

2.整体小开口剪力墙——

。

3.砼保护层厚度——

4.量度差值——

二、简答题

1.简述钢筋翻样的基本要求。

2.为什么要划分砼结构的环境类别？

3.纵向受拉钢筋的抗震搭接长度如何确定？

4.抗震规范采用的二阶段设计方法指的是什么？

三、构造作图

1.请画出抗震框架柱纵向钢筋焊接连接构造。

2. 请画出一~四级抗震等级框架梁纵筋构造。

3.设置转角墙时剪力墙水平筋锚固构造

4.楼层板在端部支座的锚固构造（端部支座为梁）

参考答案

一、名词解释  题（每小题5  分，共20  分）

1.是衡量一次地震大小的等级，与震源释放的能量大小有关，用符号M表示。

2.是指开洞面积大于15%，但仍较小的墙。其弯矩图在连梁处发生突变，变形仍以弯曲型为主。

3.受力钢筋外边缘到砼构件表面的最小距离。

4.钢筋弯曲后，在弯曲点两侧外包尺寸与中心线之间有一个长度差值。

二、简答题（每小题  10分，共 40 分）

1.1）算量全面，精通图纸，不漏项。2）准确，即不少算，不多算，不重算。3）遵从设计，符合规范要求。4）指导性。

2.影响砼结构耐久性最重要的因素就是环境，砼结构环境类别的划分主要适用于砼结构正常使用极限状态的验算和耐久性设计。

3. 纵向受拉钢筋的抗震搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按纵向受拉钢筋的抗震锚固长度乘修正系数计算。

4.第一阶段设计：按多遇地震烈度对应的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合验算结构构件的承载能力和结构的弹性层间位移，满足第一个水准的设防目标，同时，采取良好的抗震构造措施保证第二水准的设防目标。第二阶段设计：按罕见地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形，再采取相应构造措施以满足第三水准的抗震设防目标。

三、构造作图题（每小题10  分，共40  分）

1. 参见教材p63图4.13（略）

2. 参见教材p102图5.5（略）

3. 参见教材p145图6.20（略）

4. 参见教材p181图7.27（略）