机电一体化技术复习大纲

一、 填空题

1、机电一体化技术的六大共性关键技术分别为            、          、

、            、            、               。

2、机电一体化系统要求传感检测装置能         、        、        的获取信息

3、机械系统是机电一体化系统的最基本要素，主要包括               、

、             、                  、             和               。

4、传感器的静态特性包括              、           、            、

四个性能指标。

5、ADC0809是常用的               转换芯片

6、步进电动机定子绕组的通电状态每改变一次，它的转子便会转过一个特定的角度，

即步距角，步进电机的步距角与                、             、            有关。

7、计算机控制系统由__    _______和_________      两部分组成。

二、选择题

| 得分 | 评卷人 | 二、 选择题（每小题2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

1、机电一体化系统的核心是（      ）

A ．动力部分   B ．检测部分  C ．控制器     D ．接口

2、在设计齿轮传动装置时，对于要求运转平稳、启动频繁和动态性能好的降速传动链，可按什么原则设计（     ）

A ．输出轴转角误差最小         B ．等效转动惯量最小

C ．质量最小              D ． A 和 B 两者

3、如果三相步进电动机绕组为 U 、 V 、 W ，其通电顺序为 U ® V ® W ® U ，则这种分配方式为（       ）

A ．三相三拍       B ．三相四拍      C ．三相六拍            D ．双三拍

4、由电信号处理部分和液压功率输出部分组成的控制系统是（       ）

A ．交流伺服统   B ．直流伺服系统 C ．电液伺服系统        D ．步进电动机控制系统

5、 A / D 转换接口属于（      ）

A ．人机通道         B ．检测通道      C ．控制通道      D ．系统间通道

6、产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的概率为（     ）

A ．可靠性         B ．失效率 D ．平均寿命      D ．平均维修时间

7、电路各部分公共导线阻抗、地阻抗和电源内阻压降相互耦合形成的干扰，称为（        ）

A ．静电干扰      B ．磁场耦合干扰

C ．共阻抗感应干扰   D ．电磁辐射干扰

8、具有某种智能功能的工业机器人属于（      ）

A ．第一代机器人 B ．第二代机器人 C ．第三代机器人 D ．第四代机器人

9、若要使操作具有随意的位姿，则工业机器人至少需要几个自由度（         ）

A ．三个    B ．四个   C ．五个  D ．六个

10、以下哪一种设备不属于计算机的外围设备（       ）

A.键盘      B.显示器   C.打印机  D.中央处理器

三、简答题

1、请从性能上、功能上、层次上三个方面阐述机电一体化技术的发展方向。

2、交流电动机的三种基本调速方式是什么

3、画出数控机床的组成框图，并说明反馈系统的作用

4、伺服电动机是电气伺服系统的执行元件，其作用是把电信号转换为机械运动，通常伺服电动机应符合哪些基本要求？

5、试概括机电一体化系统的概念和涵义

6、计算机与外部设备进行数据通信时为了在速率上匹配，正确的传送数据，通常采用的方法中查询式传送和中断传送，试阐述这两种方式分别是怎样的过程，并比较其特点

参考答案

一、填空题

1.机械技术  检测传感技术  信息处理技术  自动控制技术  伺服传动技术  系统总体技术

2.快速  准确  可靠

3.机械本体  动力部分  检测部分  执行机构  控制器  接口

4.线性度  灵敏度  迟滞性 重复性

5.模数转换接口

6.定子绕组的相数   转子的齿数   通电方式

7.软件  硬件

二、选择题

1.C  2.D  3.A  4.C  5.B  6.A  7.C  8.B  9.D  10.D

三、简答题

1. 性能上:向高精度、高效率、高性能、智能化方向发展；

功能上：向小型化、轻型化、多功能方向发展；

层次上：向系统化、复合集成化方向发展。

2. 交流电动机有三种基本的调速方式，分别为：

（1）改变磁极对数

（2）改变转差率

（3）改变电源频率

3.

反馈系统用于检测机床工作的各个运动、位置参数，环境参数（如温度、振动、电源电压、导轨坐标、切削力等）并将其变换成微机系统能接受的数字信号，以构成闭环或半闭环控制。

4．通常伺服电动机应符合如下基本要求：

（1）具有宽广而平滑的调速范围

（2）具有较硬的机械特性和良好的调节特性

（3）具有快速相应特性

（4）空载始动电压小

5．机电一体化是从系统的观点出发，将机械技术、微电子技术、信息技术、控制技术等在系统工程的基础上有机的加以综合，实现整个机械系统最佳化而建立起来的一门新的科学技术。

6．查询式传送需用指令反复查询某状态是否出现，出现则跳转到传动子程序，不出现则继续查询。中断式传送不需反复查询，只需将中断设置好，在接受到外部传送请求时，响应中断，转而执行传送子程序。中断方式更适用于实时系统。