# 汽车发动机构造与维修复习提纲

- 填空题（每小题 1 分，共 25 分）

1、汽车修理按作业范围可分为            、            、           和零件修理四类。

2、电控汽油喷射系统的工作过程就是对喷油正时和               的控制过程。

3、现代汽车种类很多，但总体构造是相同的，一般由             、             、            和电气设备四大部分组成。

4、按着火方式，发动机可以分为                 和                 两种。

5、曲轴与凸轮轴之间的传动方式有            、            和            三种。

6、节温器是通过改变冷却水的             来调节冷却强度的，目前，汽车上大多采用        节温器。

7、发动机的经济性指标包括               和               。

8、发动机的润滑方式有              、               、              。

9、活塞的结构按其作用可分为             、             和              三部分，其中引导活塞运动和承受侧压力的是             。

10、喷油器按结构不同可分为轴针式和           式；按供油位置不同分为             式和侧面供油式。

# 二、名词解释（每小题 2 分，共 10 分）

1．气缸工作容积

2、点火提前角

3、气门间隙

4、飞溅润滑

5、发动机排量

# 三、  判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1、功率混合气是稍稀的混合气。                   （     ）

2、活塞环的泵油作用，可以加强对气缸上部的润滑，因此是有益的。

（     ）

3、校正连杆一般是先校正扭曲后校正弯曲。         （     ）

4、各种形式曲轴的曲拐数都与汽缸数相同。         （     ）

5、多数发动机进气门的头部直径比排气门的大。                 （     ）

6、发动机在排气结束时，汽缸内压力小于外界大气压。           （     ）

7、柴油机进气行程进入气缸的不是可燃混合气，而是纯空气。     （     ）

8、为了获得较大的充气系数，一般发动机进气门锥角大多采用45º。

（     ）

9、发动机气缸数越多，发动机工作越不平稳。                   （     ）

10、风扇在工作时，风是向散热器方向吹的，以利散热。          （     ）

# 四、  选择题（每题只有一个标准答案，将答案写于下列括号中，每小题2 分，共 20 分）

1、发动机气缸磨损的检验，主要测量其（      ）。

A．直线度和同轴度    B．平行度和平面度  C．垂直度和圆跳动  D．圆度和圆柱度

2、下述（      ）种措施是共轨系统为了控制尾气排放而采取的。

A．主喷阶段                   B．预喷阶段

C．后喷阶段                   D．以上都是

3、测量气缸直径时，当量缸表指示到（      ）时，即表示测杆垂直于气缸轴线。

A．最大读数    B．最小读数   C．中间值读数    D．任一读数

4、气门的升程取决于（      ）。

A．凸轮的轮廓                 B．凸轮轴的转速

C．配气相位                   D．凸轮轴的安装位置

5、活塞在制造过程中，其头部有一定的锥度，主要是由于（      ）。

A、节省材料                   B、可以减少反复运动的惯性力

C、活塞在工作中受热不均匀     D、使润滑可靠

6、蜡式节温器中的石蜡漏失，发动机处于（      ）状态。

A、过热        B、正常工作温度        C、过冷

7、（      ）是柴油机的心脏。

A、喷油泵     B、轴承      C、化油器

8、扭曲环之所以会扭曲是因为（      ）。

A、加工成扭曲的    B、环断面不对称    C、气压力作用    D、摩擦力作用

9、进排气门在排气上止点时，（      ）。

A、进气门开、排气门关       B、排气门开、进气门关

C、进、排气门同时开启       D、进、排气门同时关闭

10、水冷却系中，冷却水的大小循环路线由（      ）控制

A、风扇        B、节温器      C、百叶窗      D、分水管

# 五、 问答题（共 35 分）

1．曲柄连杆机构常见的故障有哪些？（6分）

2．发动机为什么要进行曲轴箱通风？（7分）

3.结合图形分析燃油脉动阻尼器的工作工程。（7分）

1-固定螺纹  2-弹簧  3-壳体4-调节螺钉  5-膜片

4. 什么是活塞环的泵油？有哪些危害？（7分）

5．画出直列六缸机的工作循环表，并指出当第一缸活塞处于压缩上止点时各缸气门间隙的调整情况。（发火顺序为1-5-3-6-2-4）（8分）

一、填空题（每小题 1 分，共 25 分）

- 汽车大修、总成大修、汽车小修

- 喷油持续时间

- 车身、发动机、底盘

- 点燃式和压燃式

- 齿轮传动、带传动和链传动

- 流动路径，蜡式

- 有效燃油消耗率、有效热效率

- 压力润滑、飞溅润滑和定期润滑

- 顶部、头部和裙部，裙部

10、轴孔式，上端供油式

二、名词解释（每小题2 分，共 10 分）

1．活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积称为气缸工作容积。

2．从点火时刻起到活塞到达压缩行程上止点，这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。

3．发动机的气门间隙是在冷态装配时预留在气门与其传动机构之间的适当间隙。

4．利用发动机工作时运动零件旋转时，飞溅起来的油滴或油雾来润滑摩擦表面的润滑方式。

5．发动机所有气缸工作容积的总和。

三、  判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1．X  2．X  3．√  4．X  5．√  6．X  7．√  8．√  9．X  10．X

四、  选择题（单选题，每小题 2 分，共 20 分）

1．D  2．C  3．B  4．A  5．C  6．A  7．A  8．B  9．C  10．B

五、 问答题（共 35分，6+6+10+7+6）

1．答：曲轴主轴承响，连杆轴承响，活塞敲缸响，活塞销响

2．在发动机工作时，一部分可燃混合气和废气经活塞环窜到曲轴箱内，窜到曲轴箱内的汽油蒸气凝结后将使机油变稀。同时，废气的高温和废气中的酸性物质及水蒸气将侵蚀零件，并使润滑油性能变坏。由于可燃混合气和废气窜到曲轴箱内，曲轴箱内的压力将增大，机油会从曲轴油封、曲轴箱衬垫等处渗出而流失。流失到大气中的机油蒸气会加大发动机对大气的污染。发动机装有曲轴箱通风装置就可以避免或减轻上述现象，因此汽车发动机一般都装有曲轴箱通风装置。

3.答：膜片将燃油脉动阻尼器隔成膜片室和燃油室，膜片室内安装有弹簧，将膜片压向燃油室。当燃油压力增高时，膜片室内弹簧被压缩，使燃油室容积增大，减缓燃油压力的增加；反之，当燃油压力降低时，弹簧力的作用使燃油室容积减小，减缓燃油压力的降低。如此反复，使燃油系统的油压脉动降低。

4.答：活塞环泵油是指当活塞带着活塞环上下往复运动时，会把气缸壁面上的机油不断送入气缸中，这种现象称为“活塞环的泵油作用”；泵油的危害：增加了机油的消耗，使火花塞因沾油而不易跳火；燃烧室积炭增多，燃烧性能变坏；环槽内形成积炭，挤压活塞环而失去密封性；加剧气缸的磨损。

5．答：

当第一缸活塞处于压缩行程上止点时，可进行的气门间隙调整为：1缸进、排气门均可调；2缸进气门可调；3缸排气门可调；4缸进气门可调；5缸排气门可调；6缸进、排气门均不可调。